ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB51

四川省地方标准

DB 51/ XXXXX—XXXX

用能单位能源审计规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

四川省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　能源审计内容	1

5　能源审计方法	2

6　能源审计流程	2

7　能源审计报告内容	3

附录A（资料性附录）　企业能源统计审计方法	4

前  言

本标准根据GB/T 1.1-2009《标准的结构和编写》的规定制定。

本标准由四川省发展和改革委员会提出并归口。

本标准由四川省质量技术监督局批准。

本标准起草单位：四川省标准化研究院、四川省发展和改革委员会。

本标准主要起草人：

用能单位能源审计规范

- 范围

本标准规定了能源审计的术语和定义、内容、方法、流程及审计报告的内容要求。

本标准适用于四川省行政区域内独立核算的用能单位的能源审计。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2588 设备热效率计算通则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 3485 评价企业合理用电技术导则

GB/T 3486 评价企业合理用热技术导则

GB/T 6422 企业能耗计量与测试导则

GB/T 13234 企业节能量计算方法

GB/T 15316 节能监测技术通则

GB/T 15587 工业企业能源管理导则

GB/T 17166 企业能源审计技术通则

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理导则

DB51/T 1951 公共机构能源资源消费统计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

能源审计

审计单位根据国家有关节能法规和标准，对用能单位能源使用的物理过程和财务过程进行检测、检查、分析和评价的活动。

用能单位

使用能源进行生产及辅助生产、生活的体系或单元。

- 主要包括生产性企业、车间（工艺）、技术项目和各类公共机构等。

- 能源审计内容

根据能源审计的目的和要求，结合用能单位能源管理实际状况，可选择以下全部或部分内容开展能源审计：

- 用能单位的能源利用状况及能源流程；

- 用能单位的能源管理状况；

- 用能单位的能源计量和统计状况；

- 用能单位的综合能耗指标、分项能耗指标和单位能耗指标；

- 用能单位的用水定额、水资源利用情况及水耗指标；

- 用能单位的能源成本指标；

- 主要用能设备运行效率及监测情况；

- 节能量计算；

- 能源实物量平衡；

- 新上项目能源评估状况；

- 拟实施节能技术改进项目的技术、节能效果和经济效益分析。

- 能源审计方法

根据各项能源审计内容，可采用专题访谈、现场调查、查看资料、统计计算、必要测试等方法，依据相关标准及规程对用能单位的能源利用状况进行分析评价：

- 对能源利用状况及能源流程的审计，可通过查看资料和现场调查的方式进行。

- 对能源管理状况的审计，可参照GB/T 15587的有关规定进行。

- 对能源计量状况的审计，可参照GB/T 6422、GB 17167的有关规定进行。

- 对用能设备运行效率的核查，可参照GB/T 2588及设备效率测定专项标准的有关规定进行。

- 对用能单位能耗指标的核查与计算分析，可参照GB 2589的有关规定进行。

- 对能源成本指标的核查与计算分析，可参照GB/T 17166的有关规定进行。

- 对节能量的审计，可参照GB/T 13234的有关规定进行。

- 对生产性企业能源统计状况的审计可参照附录A，对公共机构的能源统计可参照DB51/T 1951的有关规定进行。

- 能源审计流程

  - 确定能源审计任务

受政府节能主管部门委托或指定的能源审计，审计单位应根据政府的相关要求开展能源审计。

受用能单位委托的能源审计，用能单位应与审计单位签订委托书，明确双方的责任、义务和审计范围等内容。

  - 制定能源审计方案

能源审计方案应包括能源审计的依据和标准、能源审计期和对比期、能源审计时间、能源审计内容和范围、要求配合的人员和提供的资料等内容。

  - 成立能源审计小组

审计单位应针对用能单位的具体情况和审计的目的与要求，成立能源审计小组。小组成员中可配备一名具有用能单位相同行业经验的专家。

被审计单位宜成立相关小组配合能源审计小组的工作。

  - 实施能源审计

收集、整理、核查相关数据和资料，按要求进行相关的计算与评审。对被审计单位进行必要的现场考察、检测与分析，可根据需要召开现场审计会。

  - 完成能源审计报告

审计结束后，审计单位应在15日内向节能行政主管部门或委托单位提交能源审计报告。

- 能源审计报告内容

根据能源审计任务的要求，能源审计报告应包含以下全部或部分内容：

- 摘要部分，简要说明用能单位的概况、主要能耗指标和审计结果等内容（2000字以内）；

- 能源审计的依据及有关事项说明；

- 用能单位概况；

- 用能概况、主要用能系统及设备状况说明；

- 能源管理状况及评价分析、节能培训持证上岗情况；

- 能源计量和统计状况及评价；

- 主要设备运行效率及监测情况，通用用能设备的更新淘汰评价；

- 综合能耗指标、分项能耗指标和单位能耗指标计算分析；

- 能源成本指标计算分析；

- 节能量指标计算与考核指标计算分析；

- 影响能耗指标变化的因素与节能潜力分析；

- 拟实施节能技改项目的技术、节能效果与经济评价；

- 存在的问题与合理用能的建议；

- 审计结论。

- （资料性附录）
企业能源统计审计方法

能源统计的审计应按照统计有关规定和标准，通过询问、查看各类统计报表、统计管理制度等方式，并通过核算各类能耗指标的来源和计算过程，审核能源统计的范围、项目、数量、单位及结果的全面性和准确性。

  - 统计范围

能源统计应包括一次能源、二次能源和耗能工质。

  - 统计内容

    - 能源供入量统计

      - 审计等价值和当量值折算的正确性。

      - 能源供入统计应包括：各类能源购入量、库存增减量、亏损量、外供量、供入量及能源成本等。

    - 能源加工转换统计

能源加工转换统计应包括：加工转换系统输入、输出的能源的品种、数量和质量及加工转换设备效率等内容。

    - 能源输送分配统计

      - 输送能源统计包括输入、输出能源或耗能工质数量、质量等。

      - 电能输配统计包括：变电站向各用电单元的供出电量、用电单元的接收电量、输配电损失电量等。

    - 能源终端使用统计

      - 生产中消耗的各种能耗统计包括：主要生产系统、辅助生产系统、附属生产系统等用能单元所使用各种能源和耗能工质的数量，用能单位综合能耗，单位产值综合能耗，产品单位产量综合能耗。

      - 非生产用能的统计包括：转供外销的各种能源数量，基建项目使用的各种能源数量，其他非生产使用各种能源数量等。

    - 回收利用能源的统计

从生产过程中回收利用各类已使用过的能源，应统计其数量和质量参数。

    - 能源统计单位与符号

能源统计中的单位、符号与换算应符合GB 2586、GB 3101的规定。

    - 节约能源统计

节约能源统计应包括产品、产值、技术措施等节能量指标，计算方法应符合GB/T 13234的规定。

  - 能源统计报表

能源统计报表应以表格形式科学、准确、简明的描述用能过程中能源购入、消费和贮存的数量关系。

_________________________________