编号：XK06-004

轻小型起重运输设备产品生产许可证实施细则（二）

（调度绞车产品部分）

2016年9月30日公布                     2016年10月30日实施

国家质量监督检验检疫总局

目  录

第一章 总则	1

第二章 发证产品及标准	1

第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料	2

第四章  企业实地核查	5

第五章  产品检验	5

第六章  证书许可范围	8

第七章  附则	8

附件1企业核查时准备书面材料清单	10

附件1-1企业生产调度绞车产品主要工艺流程图	11

附件1-2企业生产调度绞车产品生产设施和检验设施表	12

附件1-3企业生产调度绞车产品生产场所示意图	12

附件1-4企业生产调度绞车产品生产设备表	14

附件1-5企业生产调度绞车产品检验设备表	15

附件1-6企业生产调度绞车产品关键件明细表	16

附件1-7关键岗位专业技术人员表	17

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单	18

附件2调度绞车产品生产许可证企业实地核查办法	19

附件3企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表	27

附件4生产许可证企业实地核查报告	28

附件5检验报告	29

附件6 本实施细则与旧版细则主要内容对比表	33

轻小型起重运输设备产品生产许可证实施细则（二）

（调度绞车产品部分）

# 第一章 总则

- 为了做好调度绞车产品生产许可证审查工作，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。

- 本细则适用于调度绞车产品生产许可的实地核查、产品检验等工作,应与通则一并使用。

- 调度绞车产品由国家质量监督检验检疫总局发证。

# 第二章 发证产品及标准

- 本细则发证产品定义、范围及单元划分:

1.调度绞车产品定义

用于地下或地面车场调度编组矿车以及其他辅助运输工作的绞车（定义见GB/T7679.3-2005《矿山机械术语 第3部分：提升设备》2.6）。

2.调度绞车产品发证范围

依据GB/T 15113-2005《调度绞车》产品标准，调度绞车产品型号为JD-0.5、JD-1、JD-1.6、JD-2、JD-2.5、JD-3、JD-4。

3. 单元划分及发证范围见表1

表1 调度绞车产品单元

| 序号 | 产品单元 |  | 说明 |  | 发证范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度绞车 | 外层钢丝绳静张力≤最大静张力 |  | 最大静张力从大到小覆盖 | 外层钢丝绳静张力≤最大静张力为5、10、16、20、25、30、40kN七个静张力等级值 |

注：企业申请时需提交产品的规格型号。

- 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。

表2 调度绞车产品执行标准和相关标准

| 序号 | 产品单元 | 产品标准 | 相关标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度绞车 | GB/T 15113-2005调度绞车 | GB20180-2006 矿用辅助绞车 安全要求 |
|  |  |  | GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分：设备通用要求 |
|  |  |  | GB3768-1996 声学 声压法测定声源功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法 |
|  |  |  | GB/T13306-2011 标牌 |
|  |  |  | GB/T13384-2008 机电产品包装通用技术条件 |
|  |  |  | GB/T13813-2008 煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则 |
|  |  |  | MT113-1995 煤矿井下用聚合物制品阻然抗静电性通用试验方法和判定规则 |

注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行 。

# 第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料

- 凡生产调度绞车产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，内容包括：生产设施和检验设施、生产设备和工艺工装、检验设备、重要原材料和关键零部件、关键工序、质量控制点，具体要求见表3-1至表3-5。

表3-1   企业生产调度绞车产品应具备的生产设施和检验设施

| 产品单元 | 生产设施/检验设施名称 | 设施要求 |
| --- | --- | --- |
| 调度绞车 | 机械加工车间 | 满足必备的生产设备正常合理使用要求 |
|  | 铆焊车间 | 配备焊接工作平台 |
|  | 吊装设备 | 满足整机吊装要求 |
|  | 整机试验平台 | 满足绞车空载试验要求（电源电压与绞车电机的电压等级匹配） |

表3-2   企业生产调度绞车产品应具备的生产设备和工艺工装

| 类别 | 产品单元 | 设备名称 | 设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 调度绞车 | 车床 | 最大回转加工直径满足申证产品的卷筒加工要求 |
|  |  | 钻床 | 钻孔直径满足申证产品的最大钻孔直径加工要求 |
|  |  | 刨床或铣床 | 加工键槽、底座平面 |
| 工艺工装 | 调度绞车 | 大、小齿轮架加工用工装 | 加工定位 |
|  |  | 卷筒加工专用工装 | 加工定位 |

注：本表为企业应具备的基本生产设备和工装，可与上述设备或工装名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

表3-3企业生产调度绞车产品应具备的检验设备及检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气设备 | GB20180-2006中4.11 GB/T 15113-2005中4.2 | 兆欧表、电压表、电流表或功率测试设备，检查电机防爆证书 | 精度Ⅱ级 |
| 2 | 主轴和卷筒质量 | GB20180-2006中4.15 GB/T15113-2005中4.1 | 目测 |  |
| 3 | 整机空载噪声 | GB20180-2006中4.14 GB/T 15113-2005中4.7 | 声级计 | 精度Ⅱ级 |
| 4 | 安全防护 | GB20180-2006中4.29 GB/T15113-2005中4.4 | 目测 |  |
| 5 | 密封情况 | GB20180-2006中4.13 GB/T15113-2005中4.6 | 目测 |  |
| 6 | 操纵机构 | GB20180-2006中4.25 GB/T15113-2005中4.5 | 目测 |  |
| 7 | 绞车运转时情况 | GB20180-2006中4.12 GB/T15113-2005中4.7 | 目测 |  |
| 8 | 连接件防锈层 | GB/T 15113-2005中4.11 | 目测 |  |
| 9 | 涂漆质量 | GB/T 15113-2005中4.12 | 目测 |  |
| 10 | 标牌 | GB/T 15113-2005中7.1 | 目测 |  |
| 11 | 档绳板边缘高度 | GB20180-2006中4.16 GB/T 15113-2005中4.3 | 钢直尺 | 500mm |
| 12 | 制动带（块）接触面积 | GB20180-2006中4.21 GB/T15113-2005中4.10 | 卷尺 | 3m |
| 13 | 绞车工作时的最高油温 | GB/T 15113-2005中4.9 | 测温仪 | 精度±1℃ |
| 14 | 外层钢丝绳速度 | GB/T 15113-2005中3.3 | 秒表、转速表、卷尺 |  |
| 15 | 清洁度 | GB/T 15113-2005中4.8 | 标准筛网、☆清洁度测量装置（恒温烘箱、干燥器、天平等） | 筛网80目、天平精度0.1mg |

注：1.本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

2. 有☆标记的检测设备，企业可以通过委托检测来完成。

表3-4 企业生产调度绞车产品重要原材料、关键零部件

| 产品单元 | 重要原材料、关键零部件名称 | 依据标准或主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度绞车 | 防爆电机 | GB20180-2006中4.11 GB/T 15113-2005中4.2 取得生产许可证 | 适用用于井下有防爆要求的绞车 |
|  | 制动带（块） | GB/T13813-2008、MT113-1995 |  |
|  | 卷筒、行星架、花键轴（或主轴） | GB/T15113-2005中4.1 |  |

表3-5   调度绞车产品关键工序、质量控制点

| 产品单元 | 关键工序 | 质量控制点 |
| --- | --- | --- |
| 调度绞车 | 卷筒精车加工 | 卷筒的同轴度 |
|  | 大、小齿轮架精车加工 | 1、偏心距 2、齿轮架同轴度或大、小齿圈同轴度 |
|  | 制动带（块）装配 | 铆钉深度 |

- 申请发证、证书延续、许可范围变更（增加生产场所、企业生产地址迁移）等需要进行实地核查的，企业应在实地核查前做好准备，根据本细则第六条要求和实际情况填写下列企业资料，实地核查时提交审查组现场核查。

- 企业生产调度绞车产品主要工艺流程图 (见附件1-1)；

（二）企业生产调度绞车产品生产设施和检验设施表(见附件1-2)和生产场所示意图(见附件1-3)；

（三）企业生产调度绞车产品生产设备表(见附件1-4)；

（四）企业生产调度绞车产品检验设备表(见附件1-5)；

（五）企业生产调度绞车产品关键零部件明细表 (见附件1-6)；

（六）关键岗位专业技术人员表(见附件1-7)；

（七）产品技术文件和工艺文件清单(见附件1-8)；

# 第四章  企业实地核查

- 现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。

- 审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。

- 审查组现场按照本细则第七条要求企业准备的所有相关材料（见附件1-1～1-8）进行核实。

- 审查组现场按照《调度绞车产品生产许可证企业实地核查办法》(见附件2)进行实地核查，并做好记录，形成《企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表》(见附件3)，完成《生产许可证企业实地核查报告》(见附件4)。

- 审查组现场形成的核查材料和记录（包括附件1-1～8、附件2、附件3和附件4）一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位、全国工业产品生产许可证审查中心（以下简称全国许可证审查中心）各一份。

- 实地核查判定原则

（一）审查组应对实地核查办法的每一个条款进行核查，并根据其满足生产合格产品的能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。

（二）对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现的可改进的问题。

（三）核查结论的确定原则：

实地核查按产品单元审查，未发现不符合，核查结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该产品单元不合格。

# 第五章  产品检验

- 抽样规则

实地核查合格的企业，审查组按检验样品数量一览表的规定（见表4），在企业自检合格的产品中实施抽样，并填写抽样单（见表5）。

企业应在7日内将样品和抽样单一并送达有资质的生产许可证检验机构（以下简称发证检验机构，企业可在国家质量监督检验检疫总局或省局网上查询自主选择）。

表4检验样品数量一览表

| 产品单元 | 抽样基数 | 样品数量 | 抽样方法及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调度绞车 | 3 | 2 | 根据企业申请的规格型号，抽取最大规格型号的两台同型号样机，一台做整机检测，另一台做清洁度和主轴、卷筒质量检测。 |

表5 调度绞车产品生产许可证抽样单

| 企业情况 | 申请单位 (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
| 样品情况 | 产品名称 |  |  |  |  | 产品单元 |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |
|  | 样品等级 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
|  | 抽样基数 |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |
|  | 样品数量 |  |  |  |  | 抽样日期 |  |  |
| 抽样人员 （签字） |  | 1、 2、 |  |  |  | 企业代表 （签字） |  |  |
| 抽样方式 | 审查组抽样 免实地核查企业抽样 已获证单元内增加产品企业抽样 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请企业在实地核查合格后7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.调度绞车产品生产许可证检验样品无论是审查组抽样还是企业抽样，均应填写此抽样单。

2.执行标准为本细则要求该产品执行的标准。

- 企业延续符合免实地核查要求的、企业在获证产品单元内申请增大外层钢丝绳最大静张力的，均不进行实地核查只进行产品检验，企业应在申请受理之日起7日内，按本细则第十四条中表4要求自行抽取产品单元内最大规格产品，填写抽样单（表5），并将抽样单及样品一起装箱封存贴好封条，自主选择发证检验机构寄送样品，同时将抽样单和检验委托合同寄送审查组。企业对所抽送样品的及时性、真实性、准确性负责。

- 调度绞车产品生产许可证发证检验项目、依据标准及重要度分级见表6。

表6调度绞车产品生产许可证发证检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆功能 | GB20180-2006中4.11 GB/T 15113-2005中4.2 | GB20180-2006中4.11 GB/T 15113-2005中4.2 | A |
| 2 | 整机空载噪声 | GB20180-2006中4.14 GB/T 15113-2005中4.7 | GB20180-2006中5.2 GB/T 15113-2005中5.5 | A |
| 3 | 档绳板边缘高度 | GB20180-2006中4.16 GB/T 15113-2005中4.3 | GB20180-2006中4.16 GB/T 15113-2005中4.3 | A |
| 4 | 制动带（块）接触面积 | GB20180-2006中4.21 GB/T15113-2005中4.10 | GB20180-2006中5.1 GB/T15113-2005中5.9 | A |
| 5 | 安全防护 | GB20180-2006中4.29 GB/T15113-2005中4.4 | GB20180-2006中4.29 GB/T15113-2005中4.4 | A |
| 6 | 闸带与制动轮质量 | GB20180-2006中4.22 | GB20180-2006中4.22 | A |
| 7 | 密封情况 | GB20180-2006中4.13 GB/T15113-2005中4.6 | GB20180-2006中4.13 GB/T15113-2005中5.4 | A |
| 8 | 主轴和卷筒质量 | GB20180-2006中4.15 GB/T15113-2005中4.1 | GB20180-2006中4.15 | A |
| 9 | 闸瓦（带）表面距固定铆钉头距离 | GB20180-2006中4.23 | GB20180-2006中4.23 | A |
| 10 | 卡绳装置及绳孔 | GB20180-2006中4.17 | GB20180-2006中4.17 | A |
| 11 | 绞车工作时的最高油温 | GB/T 15113-2005中4.9 | GB/T 15113-2005中5.8 | B |
| 12 | 操纵机构 | GB20180-2006中4.25 GB/T15113-2005中4.5 | GB/T15113-2005中5.4 | B |
| 13 | 绞车运转时情况 | GB20180-2006中4.12 GB/T15113-2005中4.7 | GB20180-2006中5.1 GB/T15113-2005中5.4 | B |
| 14 | 外层钢丝绳速度 | GB/T 15113-2005中3.3 | GB/T 15113-2005中5.7 | B |
| 15 | 清洁度 | GB/T 15113-2005中4.8 | GB/T 15113-2005中5.10 | B |
| 16 | 超负荷试验 | GB/T 15113-2005中5.6 | GB/T 15113-2005中5.6 | A |
| 17 | 连接件防锈层 | GB/T 15113-2005中4.11 | GB/T 15113-2005中4.11 | B |
| 18 | 涂漆质量 | GB/T 15113-2005中4.12 | GB/T 15113-2005中4.12 | B |
| 19 | 标牌 | GB/T 15113-2005中7.1 | GB/T 15113-2005中7.1 | B |

- 调度绞车产品许可证检验综合判定原则：经检验，A类检验项目全项次合格，B类检验项目中不合格项次不多于2个，判定产品检验合格。否则，判定产品检验不合格。

- 检验报告

（一）发证检验机构应当在收到企业样品之日起10日内完成检验工作，出具检验报告(格式见附件6)一式四份(企业、发证检验机构、审查组织单位、全国许可证审查中心各一份)。

（二）证书延续企业提供同单元产品6个月内（自检验报告签发日期起）省级及以上产品质量监督抽查合格检验报告的，可免于该单元许可证产品检验。

# 第六章  证书许可范围

- 企业申请的发证产品通过材料核实、现场实地核查和许可证产品检验合格、符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟定产品生产许可范围，报送国家质量监督检验检疫总局批准。

- 产品生产许可范围的判定原则及示例：

产品单元实地核查合格，且抽样样品检验合格，则许可范围为取证范围。证书产品明细内容示例如表7。

表7  证书产品明细内容示例

| 序号 | 产品单元 | 企业申请内容 | 实地核查结果 | 产品检验结果 | 确认证书产品许可范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度绞车 | JD-0.5、JD-3 | 满足实地核查要求 | 抽样样品为最大规格JD-3，产品检验合格 | 调度绞车外层钢丝绳最大静张力≤30kN |
| 2 | 调度绞车 | JD-1、JD-1.6、JD-2.5、JD-4 | 满足实地核查要求 | 抽样样品为JD-2.5，产品检验合格 | 调度绞车外层钢丝绳最大静张力≤25kN |

注：1.最终发证范围按同时满足实地核查和产品检验的合格范围确定。

2.当企业申请的规格与标准中的规格段不一致时应按标准的规格发证

3.如果企业抽样样品不满足申请的最大规格，则发证范围为抽样样品检验合格的规格（见序号2）。

# 第七章  附则

第二十一条机械产品审查部联系方式

全国工业产品生产许可证办公室机械产品审查部设在中国机械工业联合会质量工作部

地    址： 北京市西城区三里河路46号

邮政编码：100823

电    话：010-68594897、68594718、68594860、68594988

传    真：010-68527524

电子信箱：cmifzhjj@126.com、cmif-zhl@mei.net.cn

联 系 人：李燕霞、张京京、杨洁华

第二十二条  本实施细则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

第二十三条  本实施细则自2016年10月30日起实施，原《轻小型起重运输设备产品生产许可证实施细则（二）（调度绞车产品部分）》作废。

# 附件1

# 企业核查时准备书面材料清单

附件1-1企业生产调度绞车产品主要工艺流程图

附件1-2企业生产调度绞车产品生产设施和检验设施表

附件1-3企业生产调度绞车产品生产场所示意图

附件1-4企业生产调度绞车产品生产设备表

附件1-5企业生产调度绞车产品检验设备表

附件1-6企业生产调度绞车产品关键件明细表

附件1-7关键岗位专业技术人员表

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单

企业名称：                          （盖章）

企业代表签字：                       年  月  日

审查组长确认签字：                   年  月  日

审查组成员确认签字：                 年  月  日

本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查部、全国许可证审查中心各一份，企业加盖骑缝章。

附件1-1

# 企业生产调度绞车产品主要工艺流程图

第页共页

| 企业申请填写内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| 产品单元 |  |  |  |
| 工艺流程图 （企业填写） | （以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”在相应的框图上表示关键工序、质量控制点）： |  |  |
| 现场核查后填写内容 |  |  |  |
| 审查组 核查确认 | 经核查，该企业生产产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序、质量控制点进行了识别，审查组予以确认。 |  |  |

注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；

2.如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。

附件1-2

# 企业生产调度绞车产品生产设施和检验设施表

| 序号 | 产品单元 | 生产设施名称 | 设施特征及用途描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （如总装车间、成品库、检验室、环境条件、水电、吊装设备等） | （包含对应本细则表3-1，满足其要求等情况） |  |

# 注：企业多场所的均应填写。
附件1-3

# 企业生产调度绞车产品生产场所示意图

第页共页

| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  |  |  |
| （生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等） |  |  |  |

注：多场所的均应分别绘制。

附件1-4

# 企业生产调度绞车产品生产设备表

| 序号 | 产品单元 | 生产设备、工艺装备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所。

# 附件1-5

# 企业生产调度绞车产品检验设备表

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备名称 | 设备规格型号 | 设备编号 | 精度或测量范围 | 用途 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 进货检验 | 过程检验 | 出厂检验 |  |

注：多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所。

附件1-6

企业生产调度绞车产品关键件明细表

生产企业名称：

生产地址：

该单元中代表性的产品照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色5吋）：

关键零部件

| 名 称 | 结构型式 | 执行标准 | 技术要求 | 生产方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  | □自制 □采购 |

注：多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所。

附件1-7

# 关键岗位专业技术人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 职务/职称 | 学历 | 所学专业 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点）操作工等，均应列入此表。

附件1-8

# 产品技术文件和工艺文件清单

| 序号 | 产品单元 | 技术文件/工艺文件名称/产品标准和相关标准 | 文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。

附件2

# 调度绞车产品生产许可证

# 企业实地核查办法

企业名称：

生产地址：

产品名称：

产品单元：

国家质量监督检验检疫总局

应用说明

1. 本办法核查内容分为6大部分19条45款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。

2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。

3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。

4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

5．核查结论的确定原则：经核查19条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项和改进项汇总表》。

| 1 | 申请材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 营业执照 | 1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； | 是； 否： | 符合 不符合 | 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要含盖申请许可证产品即可； 2.核查内容3）～5）款，任何一款为“否”，则结论为不符合； 3. 1）～2）款，若为填写错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 4.保存实际生产地址门牌照片（如果有门牌号码） |
|  |  | 2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应工商登记或备案）； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 4）经营范围是否涵盖申请许可证产品； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 5）是否在有效期限内。 | 是； 否： |  |  |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |
| 2.1 | 最高管理者 | 6）是否熟悉 “三法一条例”，具有相关法律法规知识； | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
|  |  | 7）是否了解国家标准、生产工艺、具有一定的产品技术知识； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 8）是否具有一定的质量管理知识。 | 是； 否： |  |  |
| 2.2 | 技术人员 | 9）是否具有相关产品专业技术知识； | 是； 否: | 符合 建议改进 |  |
|  |  | 10）是否熟悉相关产品标准。 | 是； 否: |  |  |
| 2.3 | 检验人员 | 11）是否熟悉相关产品标准和检验方法标准； | 是； 否: | 符合 不符合 建议改进 | 检验人员操作均不正确，则判不符合。 |
|  |  | 12）检验人员是否经过培训和考核，并经授权； | 是； 否: |  |  |
|  |  | 13）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。（重点抽查卷筒、大、小齿轮架检验人员和出厂检验人员） | 是； 否: |  |  |
| 2.4 | 操作工人 | 14）现场核查每一关键工序、质量控制点实际生产操作情况，工人是否能熟练的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。（重点抽查卷筒精车、小齿轮架等工序操作人员） | 是； 否: | 符合 不符合 建议改进 | 关键工序、质量控制点工人操作均不正确，则判不符合。 |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础设施 | 15）是否具备《细则》表3-1规定、满足其自制关键件和整机生产所需的工作场所和设施； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容15）和16）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于17）款维护和运行情形。 |
|  |  | 16）是否具备《细则》表3-1规定、满足其采购关键件进货检验、生产过程检验、整机出厂检验所需的工作场所和设施； | 是；否： |  |  |
|  |  | 17）生产和检验设施是否维护完好，运行正常； | 是； 否： |  |  |
| 3.2 | 设备工装 | 18）企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容18）和19）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于20）款。 3. 每种必备生产设备至少保存一台（条）的照片。 |
|  |  | 19）其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 20）生产设备和工艺装备是否维护完好，运行正常。 | 是； 否： |  |  |
| 3.3 | 检验设备 | 21）企业是否具有《细则》表3-3规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的采购关键件进货检验、生产过程检验、整机出厂检验所需的检验仪器设备； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容21）和22）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于23）款维护和运行情形； 3. 每种必备检验设备至少保存一台（套）的照片。 |
|  |  | 22）其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 23）检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。 | 是； 否： |  |  |
| 4 | 产品标准和相关标准 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品标准 | 24）是否有《细则》表2所列的与申请取证产品应执行的产品标准； | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
| 4.2 | 相关标准 | 25）是否有《细则》表2所列的与申请取证产品适用的相关标准。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
| 4.3 | 标准实施 | 26）是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行产品标准和相关标准。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
| 5 | 技术文件 |  |  |  |  |
| 5.1 | 工艺流程 | 27）是否绘制有工艺流程图； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容27）～31）款，均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 28）是否与其生产实际相吻合； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 29）生产工艺流程是否合理； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 30）是否标明关键工序、质量控制点（适用时）； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 31）关键工序、质量控制点识别是否充分适宜。 | 是； 否： |  |  |
| 5.2 | 技术工艺文件 | 32） 对于本办法5.1中识别和确认的关键工序、质量控制点，现场核查每一关键工序、质量控制点，是否均编制有相关技术工艺文件。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 所有关键工序、质量控制点均无技术工艺文件，则判不符合。 |
|  |  | 33）技术工艺文件是否明确了具体的控制参数，其参数是否进行适宜的验证并正确（须贯彻执行产品标准）。检查铭牌材质及隔爆型绞车制动闸瓦（带）、制动闸瓦（带）铆钉材质的性能要求。 | 是； 否： |  |  |
| 5.3 | 检验文件 | 34）是否对采购重要原材料和关键零部件进货检验（或验证）、自制关键零部件检验等生产过程检验、整机出厂检验作出规定。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容34）和35）款均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 35）是否编制了检验规程，其内容是否完整正确（应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。 | 是； 否： |  |  |
| 6 | 生产过程控制 |  |  |  |  |
| 6.1 | 过程监控 | 36）是否对每一关键工序、质量控制点实际生产操作情况进行监控； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容36）～39）款均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 37）是否建立并保持了监控记录； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 38）监控记录载明信息反映实际生产操作是否正确、稳定。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 39）如果监控发现不正确、不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。 | 是； 否： |  |  |
| 6.2 | 进货检验 | 40）采购重要原材料和关键零部件是否按规定进行检验，并保留检验记录。产品配套的防爆电机是否取得生产许可证。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 如企业为完全组装型，所有件均为采购，则建议改进选项不适用，并应在审核报告和证书中载明“该企业为组装型”。 |
| 6.3 | 过程检验 | 41）自制关键零部件、生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。（重点检查大、小齿轮架、卷筒零件、卷筒的同轴度、大齿轮架轴根部铸造质量、小齿轮架偏心等检验活动） | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 此项不适用 | 如企业为完全组装型，所有件均为采购，则此项不适用。 |
| 6.4 | 出厂检验 | 42）整机装配完工是否按规定进行出厂检验，并保留检验记录。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 出厂检验应符合相关标准的规定。 |
| 6.5 | 不合格品控制 | 43）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容43）～45）款均为否，则该项为不符合。 |
|  |  | 44）对检验中发现的不合格品是否按规定进行标识、隔离和处置，是否有效防止不合格品转入下道工序和出厂。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 45）不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。 | 是； 否： |  |  |

附件3

企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

企业名称：                                       产品单元：

| 序号 | 条款号 | 不符合程度 | 事实描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在选框中打“√” |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
| 审查组组长(签字)： 年 月 日 |  |  | 企业代表签字： 企业公章 年 月 日 |
| 审查组成员(签字)： 年 月 日 |  |  |  |

附件4

生产许可证企业实地核查报告

| 企业名称： |  |  | 生产地址： |  |  |  |  | 邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  |  | 联系人： |  | 电话： |  | 传真： |  |  |
| 产品单元（产品证书明细内容）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查 结论 | 审查组根据《轻小型起重运输设备产品生产许可证实施细则（二）（调度绞车产品部分）》，于年月日至年月__ _日对该企业进行了核查，共计核查出： 符合_____条、不符合条、建议改进条。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是：。（注：核查结论填写：合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查组成员 | 姓名（签字） | 单 位 |  | 职务(组长、组员) |  | 核查分工（条款） |  |  | 审查员证书编号 |
| 企业负责人签字 |  |  |  | 企业（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

观察员(签字，如有)：                     年    月    日                   审查组织单位(章)：                      年    月    日

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

# 附件5

（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章）

# 检验报告

报告编号：

产品名称

产品单元

规格型号

受检单位 (与送样单上企业名称一致)

检验类别生产许可证检验

报告日期   (以签发日期为准)

检验机构名称

注意事项

- 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 检验报告无批准人、审核、主检签字无效，无骑缝章无效。

- 检验报告涂改无效。

地址：(检验机构详细地址)

邮政编码：

联系人：

电话：

传真：

E－mail电子信箱:

××检验机构

检验报告

报告编号：××共×页第×页

| 产品名称 | (按《产品抽样单》填写) | 产品品种 规格型号 | (按《产品抽样单》填写) |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 名称 | (按《产品抽样单》填写) |  |  |
| 受检单位 生产地址 | (按《产品抽样单》填写) |  |  |
| 样品数量 | (按《产品抽样单》填写) | 产品批号／生产日期 | (按《产品抽样单》填写) |
| 抽样人员 | (按《产品抽样单》填写) | 样品等级 | (按《产品抽样单》填写) |
| 到样日期 | 收到样品的日期 | 检验日期 |  |
| 样品描述 | (对收到的样品基本情况作简单表述，如：样品的形状、完好程度、附件配件等。) |  |  |
| 检验依据 | 轻小型起重运输设备产品生产许可证实施细则（二）（调度绞车产品部分）规定的产品检验依据 |  |  |
| 检验结论 | (按照GB/T15113-2005、GB20180-2006标准及《轻小型起重运输设备产品生产许可证实施细则（二）（调度绞车产品部分）》，对调度绞车产品进行检验，检验结果A项╳╳项，合格╳╳项，不合格╳╳项；B项╳╳项，合格╳╳项，不合格╳╳项，判定该样品为合格/不合格。) 检验单位（公章或检验报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 | / |  |  |

批准：审核：主检：

××质量监督检验中心

检验报告附件

报告编号：××共×页第×页

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 质量指标 | 实测 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

复核：检验：

附件6
本实施细则与旧版细则主要内容对比表

产品单元、产品品种变化对比表

| 序号 | 新版 | 旧版 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品单元 | 产品单元 | 产品品种 |  |
| 1 | 调度绞车 ≤外层钢丝绳最大静张力 | 调度绞车 | 调度绞车 ≤10KN |  |
|  |  | 调度绞车 | 10KN＜调度绞车 ≤40KN |  |

注：本实施细则新列入发证的产品，自国家质量监督检验检疫总局发布无证查处公告之日起按照有关规定予以查处。

产品标准变化对比表

| 序号 | 产品单元（新版） | 产品标准（新版） | 产品标准（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度绞车 ≤外层钢丝绳最大静张力 | GB/T 15113-2005 | GB/T 15113-2005 | 无变化 |