编号：XK09-002

卫星电视广播地面接收设备产品

生产许可证实施细则（一）

（非直播卫星专用设备产品部分）

2016年9月30日公布                          2016年10月30日实施

国家质量监督检验检疫总局

目  录

第一章  总则	1

第二章  发证产品及标准	1

第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料	4

第四章  企业实地核查	30

第五章  产品检验	30

第六章  证书许可范围	67

第七章  附则	67

附件1 企业核查时准备书面材料清单	69

附件1-1企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品主要工艺流程图	70

附件1-2企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产设施和检验设施表	71

附件1-3 企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产场所示意图	72

附件1-4 企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产设备表	73

附件1-5 企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品检验设备表	74

附件1-6 关键岗位专业技术人员表	75

附件1-7 产品技术文件和工艺文件清单	76

附件2卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产许可证企业实地核查办法	77

附件3 企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表	85

附件4 生产许可证企业实地核查报告	86

附件5 检验报告格式	87

附件6 本实施细则与旧版细则主要内容对比表	91

卫星电视广播地面接收设备产品

生产许可证实施细则（一）

（非直播卫星专用设备产品部分）

第一章  总则

第一条  为了做好卫星专用卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产许可证审查工作，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施通则》（以下简称通则）、《卫星电视广播地面接收设施管理规定》（129号令）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。

第二条   本细则适用于卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产许可证的实施核查、产品检验等工作，应与通则一并使用。

第三条  卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品由国家质量检验检疫总局发证。

第二章 发证产品及标准

第四条  本细则发证产品定义、范围及单元划分如下。

卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品指一切能够用来接收由卫星转播的电视及广播节目信号，并能对这些信号进行处理输出符合电视机所需的视频、音频或数据信号的装置。卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品一般包括：卫星电视接收天线、室外单元、卫星数字电视接收机三部分。

卫星电视接收天线是指用来接收卫星电视广播信号的装置。产品多为金属抛物面结构，能够将抛物面区域范围内的卫星电视信号聚焦到抛物面所在焦点处，提高接收的信号电平。随着技术的发展出现了平板微带结构、平板谐振腔结构以及平板微金属结构的卫星电视接收天线。

室外单元（俗称高频头）分为分体室外单元和一体化室外单元。分体室外单元是指具有标准波导口，与分体式馈源相连接，安装在卫星电视接收天线焦点处，将会集的卫星电视信号接收后进行低噪声放大、下变频、中频放大以进一步提高信号电平并转换合适的输出接口的装置。一体化室外单元是指将卫星电视天线会集的卫星电视信号接收后进行低噪声放大、下变频、中频放大以进一步提高信号电平并转换成合适的输出接口的装置。

卫星数字电视接收机是将经室外单元送来的卫星电视信号进行解调解码，输出符合电视机要求的视频、音频信号或数据信号的装置。有时卫星数字电视接收机也叫卫星数字电视接收器、卫星数字电视综合接收解码器等。卫星数字电视接收机应不具备接收解调解码ABS-S技术体制卫星电视信号功能，仅能解调解码DVB-S技术体制的卫星电视信号。

本细则规定的卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品划分为3个产品单元见表1。

表1 卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品单元划分

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 单元产品说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视接收天线 | C频段 | 型号+口径+材质+结构形式 |
|  |  | Ku频段 |  |
| 2 | 室外单元 | C频段分体 | 型号+结构形式 |
|  |  | C频段一体化 |  |
|  |  | Ku频段分体 |  |
|  |  | Ku频段一体化 |  |
|  |  | C/Ku频段一体化 |  |
| 3 | 卫星数字电视接收机 | 标清工程型 | 型号+主芯片+结构形式 |
|  |  | 高清工程型 |  |
|  |  | 标清普通型 |  |
|  |  | 标清专业型 |  |
|  |  | 高清普通型 |  |

第五条  本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。

表2  卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品执行标准和相关标准

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 产品标准 | 相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视接收天线 | C频段 | GB/T 11442-2016 C频段卫星电视接收站通用规范 | 1.GB/T 11298.2-1997 卫星电视地球接收站测量方法 天线测量 |
|  |  |  |  | 2.GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 |
|  |  | Ku频段 | GB/T 16954-2016 Ku频段卫星电视接收站通用规范 | 3.GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 |
|  |  |  |  | 4.GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表 （适用于对过程稳定性的检验） |
|  |  |  |  | 5.GB/T 191-2008 包装储运图示标志 |
| 2 | 室外单元 | C频段分体 | GB/T 11442-2016 C频段卫星电视接收站通用规范 | 1.GB/T 11298.3-1997 卫星电视地球接收站测量方法 室外单元测量 |
|  |  | C频段一体化 |  | 2. GB /T 2423.38-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验R：水试验方法和导则 |
|  |  | Ku频段分体 | GB/T 16954-2016 Ku频段卫星电视接收站通用规范 | 3.GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 |
|  |  | Ku频段一体化 |  | 4.GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表 （适用于对过程稳定性的检验） |
|  |  | C/Ku频段一体化 | GB/T 11442-2016 C频段卫星电视接收站通用规范 GB/T 16954-2016 Ku频段卫星电视接收站通用规范 | 5.GB/T 191-2008 包装储运图示标志 |
| 3 | 卫星数字电视接收机 | 标清工程型 | GB/T 11442-2016 C频段卫星电视接收站通用规范 GB/T 16954-2016 Ku频段卫星电视接收站通用规范 | 1.GB/T 11298.4-1997 卫星电视地球接收站测量方法 室内单元测量 |
|  |  |  |  | 2.GB 8898-2011 音频、视频及类似电子设备 安全要求 |
|  |  |  |  | 3.GB 13837-2012 声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法 |
|  |  | 高清工程型 |  | 4.GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验A 低温 |
|  |  |  |  | 5.GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验B 高温 |
|  |  | 标清普通型 |  | 6.GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cab 恒定湿热试验 |
|  |  |  |  | 7.GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击 |

表2（续）

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 产品标准 | 相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机 | 标清专业型 | GB/T 11442-2016 C频段卫星电视接收站通用规范 GB/T 16954-2016 Ku频段卫星电视接收站通用规范 | 1.GB/T 2423.10-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦） |
|  |  |  |  | 2.GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 |
|  |  | 高清普通型 |  | 3.GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表 （适用于对过程稳定性的检验） |
|  |  |  |  | 4.GB/T 191-2008 包装储运图示标志 |
| 注：1.标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行。 |  |  |  |  |

第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料

第六条  凡生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，内容包括：生产设施和检验设施，生产设备，检验设备及出厂检验项目，关键工序、质量控制点等，具体要求见表3-1至表3-4。

不具备出厂常温电性能检测能力的产品生产企业应按照标准要求委托有资质的检验机构实施出厂检验。

表3-1  企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品应具备的生产设施和检验设施

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 生产设施名称 | 设施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视接收天线 | C频段 | 1.天线反射面生产车间 2.喷涂喷塑车间 3.成品库 4.原材料库 5.蒙皮拉伸设备（适用于大口径天线） | 1.厂房 |
|  |  | Ku频段 |  |  |
| 2 | 室外单元 | C频段分体 | - 原材料库 - 贴片车间 - 装配车间 - 成品库 - 检验室 - 老化房 | 1.有独立的并可控温湿度条件的贴片生产车间； 2.总装生产线。 |
|  |  | C频段一体化 |  |  |
|  |  | Ku频段分体 |  |  |
|  |  | Ku频段一体化 |  |  |
|  |  | C/Ku频段一体化 |  |  |
| 3 | 卫星数字电视接收机 | 标清工程型 | - 原材料库 - 贴片车间 - 插件及装配车间 - 成品库 - 检验室 - 老化房 | 1.有独立的并可控温湿度条件的贴片生产车间； 2. 插件生产线； 3.总装生产线。 |
|  |  | 高清工程型 |  |  |
|  |  | 标清普通型 |  |  |
|  |  | 标清专业型 |  |  |
|  |  | 高清普通型 |  |  |

表3-2  企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品应具备的生产设备

| 类别 | 产品单元 | 产品品种 | 设备名称 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 卫星电视接收天线 | C频段 | - 天线面成型模具； - 天线面成型设备； - 剪扳机； - 喷塑、喷涂或喷漆设备； 去污槽或酸洗磷化槽；陶化设备，清水槽。 | 1.天线面生产车间。 | 卷边机或磨边机 |
|  |  | Ku频段 |  |  |  |
|  | 室外单元 | C频段分体 | 1.包括锡膏印刷机、贴片机、回流焊； 2.总装生产线； - 3.激光焊点检测设备（AOI自动光学检测仪）。 | 1.贴片生产车间； 2.总装生产线。 | —— |
|  |  | C频段一体化 |  |  |  |
|  |  | Ku频段分体 |  |  |  |
|  |  | Ku频段一体化 |  |  |  |
|  |  | C/Ku频段一体化 |  |  |  |
|  | 卫星数字电视接收机 | 标清工程型 | 1.插件生产线； 2.波峰焊； 3.锡膏印刷机、贴片机、回流焊； 4.激光焊点检测设备（AOI自动光学检测仪）； 5.总装生产线。 | 1.插件生产线； 2.贴片生产车间； 3.总装生产线。 | —— |
|  |  | 高清工程型 |  |  |  |
|  |  | 标清普通型 |  |  |  |
|  |  | 标清专业型 |  |  |  |
|  |  | 高清普通型 |  |  |  |
| 注：1.企业必备的生产设备应是企业自购的、非临时租用的，资产归申证企业所有的设备。 2.本表为企业应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |

表3-3-1  企业生产卫星电视接收天线产品应具备的检验设备及出厂检验项目

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视接收天线（C频段） | 包装 |  | GB/T11442 -2016 表16 | 目测 | —— |
|  |  | 功能 | 天线指向调整范围 | GB/T11442 -2016 4.2.2.4 | 目测 | —— |
|  |  | 结构 | 反射面厚度 | GB/T11442 -2016 4.2.3.2 | 千分尺或 游标卡尺 | 0.02mm |
|  |  |  | 反射面无损 | GB/T11442 -2016 表16 | 游标卡尺 | 0.02mm |
|  |  | 安 全 性 | 接地端子 | GB/T11442 -2016 4.2.4 | 目测 | —— |
|  |  |  | 搬运、安装过程不应对人体造成伤害 |  | 手感 | —— |
|  |  | 外观、标 识 | 反射面应印上“卫星电视接收天线”和生产企业名称 | GB/T11442 -2016 4.2.5 | 目测 | —— |
|  |  | 产品说明书 |  | GB/T11442 -2016 4.2.8 | 目测 | —— |

表3-3-1（续）

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视接收天线（C频段） | 常温电性能（远场测试） | 工作频段 | GB/T 11442 – 2016 4.2.9 | 信号源 频谱分析仪 | 频率精度：1×10-7 幅度精度： ±0.5dB 频率范围：250kHz～20GHz 相位噪声：<-85dBc/Hz（1kHz）， <-90 dBc/Hz（10kHz） 频率范围：9kHz～26.5GHz 频率精度： ±1×10-8（2GHz内） 幅度精度： ±0.5dB（2GHz内） 灵敏度：<-135dBm（2GHz内） 动态范围:>140dB 频率响应： ±0.5dB |
|  |  |  | 增益 |  |  |  |
|  |  |  | 效率 |  |  |  |
|  |  |  | 第一旁瓣电平 |  |  |  |
|  |  |  | 天线广角旁瓣包络 |  |  |  |
|  |  |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
|  |  |  | 驻波系数（适用于分体馈源 |  | 网络分析仪 | 频率范围：10MHz～20GHz 频率精度：±200kHz 幅度精度：±0.38dB 源输出电平精度:±1.0dB(功率 为0dBm时) |
|  |  |  | 噪声温度（适用于分体馈源） |  | 信号源 频谱分析仪 | 频率精度：1×10-7 幅度精度： ±0.5dB 频率范围：250kHz～20GHz 相位噪声：<-85dBc/Hz（1kHz）， <-90 dBc/Hz（10kHz） 频率范围：9kHz～26.5GHz 频率精度： ±1×10-8（2GHz内） 幅度精度： ±0.5dB（2GHz内） 灵敏度：<-135dBm（2GHz内） 动态范围:>140dB 频率响应： ±0.5dB |
|  |  |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  |
|  |  |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |

表3-3-1（续）

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视接收天线（Ku频段） | 包装 |  | GB/T16954 -2016 表14 | 目测 | —— |
|  |  | 功能 | 天线指向调整范围 | GB/T16954 -2016 4.2.2.4 | 目测 | —— |
|  |  | 结构 | 反射面厚度 | GB/T16954 -2016 4.2.3.2 | 千分尺或 游标卡尺 | 0.02mm |
|  |  |  | 反射面无损 | GB/T16954 -2016 表15 | 游标卡尺 | 0.02mm |
|  |  | 安 全 性 | 接地端子 | GB/T16954 -2016 4.2.4 | 目测 | —— |
|  |  |  | 搬运、安装过程不应对人体造成伤害 |  | 手感 | —— |
|  |  | 外观、标 识 | 反射面应印上“卫星电视接收天线”和生产企业名称 | GB/T16954 -2016 4.2.5 | 目测 | —— |
|  |  | 产品说明书 |  | GB/T16954 -2016 4.2.8 | 目测 | —— |

表3-3-1（续）

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视接收天线（Ku频段） | 常温电性能（远场测试） | 工作频段 | GB/T 16954 – 2016 4.2.9 | 信号源 频谱分析仪 | 频率精度：1×10-7 幅度精度： ±0.5dB 频率范围：250kHz～20GHz 相位噪声：<-85dBc/Hz（1kHz）， <-90 dBc/Hz（10kHz） 频率范围：9kHz～26.5GHz 频率精度： ±1×10-8（2GHz内） 幅度精度： ±0.5dB（2GHz内） 灵敏度：<-135dBm（2GHz内） 动态范围:>140dB 频率响应： ±0.5dB |
|  |  |  | 增益 |  |  |  |
|  |  |  | 效率 |  |  |  |
|  |  |  | 第一旁瓣电平 |  |  |  |
|  |  |  | 天线广角旁瓣包络 |  |  |  |
|  |  |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
|  |  |  | 驻波系数（适用于分体馈源 | GB/T 16954 – 2016 4.2.9 | 网络分析仪 | 频率范围：10MHz～20GHz 频率精度：±200kHz 幅度精度：±0.38dB 源输出电平精度:±1.0dB(功率 为0dBm时) |
|  |  |  | 噪声温度（适用于分体馈源 | GB/T 16954 – 2016 4.2.9 | 信号源 频谱分析仪 | 频率精度：1×10-7 幅度精度： ±0.5dB 频率范围：250kHz～20GHz 相位噪声：<-85dBc/Hz（1kHz）， <-90 dBc/Hz（10kHz） 频率范围：9kHz～26.5GHz 频率精度： ±1×10-8（2GHz内） 幅度精度： ±0.5dB（2GHz内） 灵敏度：<-135dBm（2GHz内） 动态范围:>140dB 频率响应： ±0.5dB |
|  |  |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  |
|  |  |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |

表3-3-2  企业生产室外单元产品应具备的检验设备及出厂检验项目

| 序号 |  | 产品单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 室外单元（C频段分体） | 包装 |  | GB/T 11442 – 2016 表19； | 目测 | —— |
|  |  |  | 说明书给出照射角值 |  | GB/T 11442 – 2016 4.3.4； | 目测 | —— |
|  |  |  | 外观、标识 |  | GB/T 11442 – 2016 4.3.4； | 目测 | —— |
|  |  |  | 常温电性能（远场测试） | 工作频段 | GB/T 11442 – 2016 表7 | 频谱分析仪 信号源 网络分析仪 噪声系数分析仪 远场测试系统 | 频率范围：9kHz～26.5GHz 频率精度：±1×10-8（10MHz基准频率） 幅度精度：±0.5dB（2GHz内） 灵敏度：<-135dBm（2GHz内） 动态范围:>140dB 频率响应：±0.5dB 幅度精度： ±0.9dB（2GHz内） 频率范围：250kHz～20GHz 相位噪声：>-90dBc/Hz（10kHz，1GHz） 传输幅度准确度±1.0dB 频率范围：10MHz～20GHz 频率精度： ±200kHz 幅度精度： ±0.38dB 源输出电平精度:±1.0dB(功率 为0dBm时) ±0.05dB （量程范围0～30dB） 正交极化面场强差值<1dB |
|  |  |  |  | 功率增益 |  |  |  |
|  |  |  |  | 振幅/频率特性 |  |  |  |
|  |  |  |  | 带内任意接收频带内增益波动 |  |  |  |
|  |  |  |  | 噪声温度 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一本振频率容差 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输入饱和电平 |  |  |  |
|  |  |  |  | 镜像干扰抑制比 |  |  |  |
|  |  |  |  | 相位噪声 |  |  |  |
|  |  |  |  | 馈源照射角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
|  |  |  |  | 多载波互调比 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输出频率范围 |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3-2（续）

| 序号 |  | 产品单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 室外单元（C频段一体化） | 包装 |  | GB/T 11442 – 2016 表19； | 目测 | —— |
|  |  |  | 说明书给出照射角值 |  | GB/T 11442 – 2016 4.3.4； | 目测 | —— |
|  |  |  | 外观、标识 |  | GB/T 11442 – 2016 4.3.4； | 目测 | —— |
|  |  |  | 常温电性能（远场测试） | 工作频段 | GB/T 11442 – 2016 表7 | 频谱分析仪 信号源 网络分析仪 远场测试系统 | 频率范围：9kHz～26.5GHz 频率精度：±1×10-8（10MHz基准频率） 幅度精度：±0.5dB（2GHz内） 灵敏度：<-135dBm（2GHz内） 动态范围:>140dB 频率响应：±0.5dB 幅度精度： ±0.9dB（2GHz内） 频率范围：250kHz～20GHz 相位噪声：>-90dBc/Hz（10kHz，1GHz） 传输幅度准确度±1.0dB 频率范围：10MHz～20GHz 频率精度： ±200kHz 幅度精度： ±0.38dB 源输出电平精度:±1.0dB(功率 为0dBm时) 正交极化面场强差值<1dB |
|  |  |  |  | 功率增益 |  |  |  |
|  |  |  |  | 振幅/频率特性 |  |  |  |
|  |  |  |  | 带内任意接收频带内增益波动 |  |  |  |
|  |  |  |  | 一本振频率容差 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输入饱和电平 |  |  |  |
|  |  |  |  | 镜像干扰抑制比 |  |  |  |
|  |  |  |  | 相位噪声 |  |  |  |
|  |  |  |  | 馈源照射角 |  |  |  |
|  |  |  |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
|  |  |  |  | 多载波互调比 |  |  |  |
|  |  |  |  | 输出频率范围 |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  |
|  |  |  |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3-2（续）

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 室外单元（Ku频段分体） | 包装 |  | GB/T 16954 – 2016 表17 | 目测 | —— |
|  |  | 说明书给出照射角值 |  | GB/T 16954 – 2016 4.3.4 | 目测 | —— |
|  |  | 外观、标识 |  | GB/T 16954 – 2016 4.3.4 | 目测 | —— |
|  |  | 常温电性能（远场测试） | 工作频段 | GB/T 16954 – 2016 表6 | 频谱分析仪 信号源 网络分析仪 噪声系数分析仪 远场测试系统 | 频率范围：9kHz～26.5GHz 频率精度：±1×10-8（10MHz基准频率） 幅度精度：±0.5dB（2GHz内） 灵敏度：<-135dBm（2GHz内） 动态范围:>140dB 频率响应：±0.5dB 幅度精度： ±0.9dB（2GHz内） 频率范围：250kHz～20GHz 相位噪声：>-90dBc/Hz（10kHz，1GHz） 传输幅度准确度±1.0dB 频率范围：10MHz～20GHz 频率精度： ±200kHz 幅度精度： ±0.38dB 源输出电平精度:±1.0dB(功率 为0dBm时) ±0.05dB （量程范围0～30dB） 正交极化面场强差值<1dB |
|  |  |  | 功率增益 |  |  |  |
|  |  |  | 振幅/频率特性 |  |  |  |
|  |  |  | 带内任意接收频带内增益波动 |  |  |  |
|  |  |  | 噪声温度 |  |  |  |
|  |  |  | 一本振频率容差 |  |  |  |
|  |  |  | 输入饱和电平 |  |  |  |
|  |  |  | 镜像干扰抑制比 |  |  |  |
|  |  |  | 相位噪声 |  |  |  |
|  |  |  | 馈源照射角 |  |  |  |
|  |  |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
|  |  |  | 多载波互调比 |  |  |  |
|  |  |  | 输出频率范围 |  |  |  |
|  |  |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  |
|  |  |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |

表3-3-2（续）

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 室外单元（Ku频段一体化） | 包装 |  | GB/T 16954 – 2016 表17 | 目测 | —— |
|  |  | 说明书给出照射角值 |  | GB/T 16954 – 2016 4.3.4 | 目测 | —— |
|  |  | 外观、标识 |  | GB/T 16954 – 2016 4.3.4 | 目测 | —— |
|  |  | 常温电性能（远场测试） | 工作频段 | GB/T 16954 – 2016 表6 | 频谱分析仪 信号源 网络分析仪 远场测试系统 | 频率范围：9kHz～26.5GHz 频率精度：±1×10-8（10MHz基准频率） 幅度精度：±0.5dB（2GHz内） 灵敏度：<-135dBm（2GHz内） 动态范围:>140dB 频率响应：±0.5dB 幅度精度： ±0.9dB（2GHz内） 频率范围：250kHz～20GHz 相位噪声：>-90dBc/Hz（10kHz，1GHz） 传输幅度准确度±1.0dB 频率范围：10MHz～20GHz 频率精度： ±200kHz 幅度精度： ±0.38dB 源输出电平精度:±1.0dB(功率 为0dBm时) 正交极化面场强差值<1dB |
|  |  |  | 功率增益 |  |  |  |
|  |  |  | 振幅/频率特性 |  |  |  |
|  |  |  | 带内任意接收频带内增益波动 |  |  |  |
|  |  |  | 一本振频率容差 |  |  |  |
|  |  |  | 输入饱和电平 |  |  |  |
|  |  |  | 镜像干扰抑制比 |  |  |  |
|  |  |  | 相位噪声 |  |  |  |
|  |  |  | 馈源照射角 |  |  |  |
|  |  |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
|  |  |  | 多载波互调比 |  |  |  |
|  |  |  | 输出频率范围 |  |  |  |
|  |  |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  |
|  |  |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |

表3-3-2（续）

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 室外单元（C/Ku频段一体化） | 包装 |  | GB/T 11442 – 2016 表19； GB/T 16954 – 2016 表17 | 目测 | —— |
|  |  | 说明书给出照射角值 |  | GB/T 11442 – 2016 4.3.4； GB/T 16954 – 2016 4.3.4 | 目测 | —— |
|  |  | 外观、标识 |  | GB/T 11442 – 2016 4.3.4； GB/T 16954 – 2016 4.3.4 | 目测 | —— |
|  |  | 常温电性能（远场测试） | 工作频段 | GB/T 11442 – 2016 表7 GB/T 16954 – 2016 表6 | 频谱分析仪 信号源 网络分析仪 远场测试系统 | 频率范围：9kHz～26.5GHz 频率精度：±1×10-8（10MHz基准频率） 幅度精度：±0.5dB（2GHz内） 灵敏度：<-135dBm（2GHz内） 动态范围:>140dB 频率响应：±0.5dB 幅度精度： ±0.9dB（2GHz内） 频率范围：250kHz～20GHz 相位噪声：>-90dBc/Hz（10kHz，1GHz） 传输幅度准确度±1.0dB 频率范围：10MHz～20GHz 频率精度： ±200kHz 幅度精度： ±0.38dB 源输出电平精度:±1.0dB(功率 为0dBm时) 正交极化面场强差值<1dB |
|  |  |  | 功率增益 |  |  |  |
|  |  |  | 振幅/频率特性 |  |  |  |
|  |  |  | 带内任意接收频带内增益波动 |  |  |  |
|  |  |  | 一本振频率容差 |  |  |  |
|  |  |  | 输入饱和电平 |  |  |  |
|  |  |  | 镜像干扰抑制比 |  |  |  |
|  |  |  | 相位噪声 |  |  |  |
|  |  |  | 馈源照射角 |  |  |  |
|  |  |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
|  |  |  | 多载波互调比 |  |  |  |
|  |  |  | 输出频率范围 |  |  |  |
|  |  |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  |
|  |  |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |

表3-3-3  企业生产卫星数字电视接收机产品应具备的检验设备及出厂检验项目

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机(标清工程型) | 包装 |  | GB/T 11442-2016 表23 GB/T 16954-2016 表21 | 目视 | —— |
|  |  | 外观、标识 |  | GB/T 11442-2016 4.4.2.2 GB/T 16954-2016 4.4.1.2 | 目视 | —— |
|  |  | 功能 | 应安装使用专用芯片，能自动识别所接收的电视节目并能有效过滤或屏蔽 | GB/T 11442-2016 4.4.2.7 a) GB/T 16954-2016 4.4.1.7 a) | 实际接收验证 | —— |
|  |  |  | C/Ku兼容及SCPC/MCPC兼容 | GB/T 11442-2016 4.4.2.7 b) GB/T 16954-2016 4.4.1.7 b) |  |  |
|  |  | 常温电性能（信道性能） | 输入频率范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号1 GB/T 16954-2016 表9 序号1 | 码流发生器 电视测试发射机 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB |
|  |  |  | 输入电平范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号2 GB/T 16954-2016 表9 序号2 |  |  |
|  |  |  | 符号率范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号3 GB/T 16954-2016 表9 序号3 |  |  |
|  |  |  | 解调门限 （Eb/N0） | GB/T 11442-2016 表11 序号4 GB/T 16954-2016 表9 序号4 |  |  |
|  |  |  | 输入信号捕捉范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号5 GB/T 16954-2016 表9 序号5 |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机(标清工程型) | 常温电性能(复合视频输出) | 亮度信号电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号8 GB/T 16954-2016 表9 序号8 | 码流发生器 电视测试发射机 音视频分析仪 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB 音频电平测量精度：±3.0% 衰减器：±1dB 视频幅度测量精度：±5 mV 频率输出±3.0% |
|  |  |  | 行同步电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号9 GB/T 16954-2016 表9 序号9 |  |  |
|  |  |  | 微分增益失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号10 GB/T 16954-2016 表9 序号10 |  |  |
|  |  |  | 微分相位失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号11 GB/T 16954-2016 表9 序号11 |  |  |
|  |  |  | 亮度/色度增益不等 | GB/T 11442-2016 表11 序号12 GB/T 16954-2016 表9 序号12 |  |  |
|  |  |  | 亮度/色度时延不等 | GB/T 11442-2016 表11 序号13 GB/T 16954-2016 表9 序号13 |  |  |
|  |  |  | K系数 | GB/T 11442-2016 表11 序号14 GB/T 16954-2016 表9 序号14 |  |  |
| 3 | 卫星数字电视接收机(标清工程型) | 安全性 | 绝缘电阻 | GB8898-2011 10.3 | 绝缘电阻测试仪 湿热试验箱 | 电压输出±（2%设定值+3V） 相对湿度：≥95% |
|  |  |  | 抗电强度 | GB8898-2011 10.3 | 抗电强度测试仪 湿热试验箱 | 电压输出±（2%设定值+5V） 相对湿度：≥95% |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机（高清工程型） | 包装 |  | GB/T 11442-2016 表23 GB/T 16954-2016 表21 | 目视 | —— |
|  |  | 外观、标识 |  | GB/T 11442-2016 4.4.2.2 GB/T 16954-2016 4.4.1.2 | 目视 | —— |
|  |  | 功能 | 应安装使用专用芯片，能自动识别所接收的电视节目并能有效过滤或屏蔽 | GB/T 11442-2016 4.4.2.7 a) GB/T 16954-2016 4.4.1.7 a) | 实际接收验证 | —— |
|  |  |  | C/Ku兼容及SCPC/MCPC兼容 | GB/T 11442-2016 4.4.2.7 b) GB/T 16954-2016 4.4.1.7 b) |  |  |
|  |  | 常温电性能（信道性能） | 输入频率范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号1 GB/T 16954-2016 表9 序号1 | 码流发生器 电视测试发射机 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB |
|  |  |  | 输入电平范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号2 GB/T 16954-2016 表9 序号2 |  |  |
|  |  |  | 符号率范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号3 GB/T 16954-2016 表9 序号3 |  |  |
|  |  |  | 解调门限 （Eb/N0） | GB/T 11442-2016 表11 序号4 GB/T 16954-2016 表9 序号4 |  |  |
|  |  |  | 输入信号捕捉范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号5 GB/T 16954-2016 表9 序号5 |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机（高清工程型） | 常温电性能（复合视频输出） | 亮度信号电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号8 GB/T 16954-2016 表9 序号8 | 码流发生器 电视测试发射机 音视频分析仪 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB 音频电平测量精度：±3.0% 衰减器：±1dB 视频幅度测量精度：±5 mV 频率输出±3.0% |
|  |  |  | 行同步电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号9 GB/T 16954-2016 表9 序号9 |  |  |
|  |  |  | 微分增益失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号10 GB/T 16954-2016 表9 序号10 |  |  |
|  |  |  | 微分相位失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号11 GB/T 16954-2016 表9 序号11 |  |  |
|  |  |  | 亮度/色度增益不等 | GB/T 11442-2016 表11 序号12 GB/T 16954-2016 表9 序号12 |  |  |
|  |  |  | 亮度/色度时延不等 | GB/T 11442-2016 表11 序号13 GB/T 16954-2016 表9 序号13 |  |  |
|  |  |  | K系数 | GB/T 11442-2016 表11 序号14 GB/T 16954-2016 表9 序号14 |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机（高清工程型） | 常温电性能（Y/C信号输出） | Y信号输出电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号26 GB/T 16954-2016 表9 序号26 | 码流发生器 电视测试发射机 音视频分析仪 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB 音频电平测量精度：±3.0% 衰减器：±1dB 视频幅度测量精度：±5 mV 频率输出±3.0% |
|  |  |  | C信号输出电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号27 GB/T 16954-2016 表9 序号27 |  |  |
|  |  |  | Y、C信号频率响应 | GB/T 11442-2016 表11 序号28 GB/T 16954-2016 表9 序号28 |  |  |
|  |  |  | 亮度信号非线性失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号29 GB/T 16954-2016 表9 序号29 |  |  |
|  |  |  | Y信号K系数 | GB/T 11442-2016 表11 序号30 GB/T 16954-2016 表9 序号30 |  |  |
|  |  |  | Y信号信噪比 | GB/T 11442-2016 表11 序号31 GB/T 16954-2016 表9 序号31 |  |  |
|  |  | 常温电性能（Y、PR、PB信号输出） | Y信号输出电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号36 GB/T 16954-2016 表9 序号36 | 码流发生器 电视测试发射机 音视频分析仪 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB 音频电平测量精度：±3.0% 衰减器：±1dB 视频幅度测量精度：±5 mV 频率输出±3.0% |
|  |  |  | PR、PB信号输出电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号37 GB/T 16954-2016 表9 序号37 |  |  |
|  |  |  | Y信号的幅频响应 | GB/T 11442-2016 表11 序号38 GB/T 16954-2016 表9 序号38 |  |  |
|  |  |  | PR、PB信号的幅频响应 | GB/T 11442-2016 表11 序号39 GB/T 16954-2016 表9 序号39 |  |  |
|  |  |  | 亮度信号非线性失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号40 GB/T 16954-2016 表9 序号40 |  |  |
|  |  |  | Y信号K系数 | GB/T 11442-2016 表11 序号41 GB/T 16954-2016 表9 序号41 |  |  |
|  |  |  | Y/PR、Y/PB信号时延差 | GB/T 11442-2016 表11 序号42 GB/T 16954-2016 表9 序号42 |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机（高清工程型） | 常温电性能（Y、PR、PB信号输出） | Y/PR、Y/PB信号增益差 | GB/T 11442-2016 表11 序号43 GB/T 16954-2016 表9 序号43 | 码流发生器 电视测试发射机 音视频分析仪 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB 音频电平测量精度：±3.0% 衰减器：±1dB 视频幅度测量精度：±5 mV 频率输出±3.0% |
|  |  |  | Y、PR、PB信号的信噪比 | GB/T 11442-2016 表11 序号44 GB/T 16954-2016 表9 序号44 |  |  |
|  |  | 常温电性能（R、G、B信号输出） | R、G、B信号输出电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号48 GB/T 16954-2016 表9 序号48 |  |  |
|  |  |  | R、G、B信号的信噪比 | GB/T 11442-2016 表11 序号50 GB/T 16954-2016 表9 序号50 |  |  |
|  |  | 安全性 | 绝缘电阻 | GB8898-2011 8.4 | 绝缘电阻测试仪 湿热试验箱 | 电压输出±（2%设定值+3V） 相对湿度：≥95% |
|  |  |  | 抗电强度 | GB8898-2011 10.3 | 抗电强度测试仪 湿热试验箱 | 电压输出±（2%设定值+5V） 相对湿度：≥95% |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机(标清专业型) | 包装 |  | GB/T 11442-2016 表23 GB/T 16954-2016 表21 | 目视 | —— |
|  |  | 外观、标识 |  | GB/T 11442-2016 4.4.2.2 GB/T 16954-2016 4.4.1.2 | 目视 | —— |
|  |  | 功能 | 应安装使用专用芯片，能自动识别所接收的电视节目并能有效过滤或屏蔽 | GB/T 11442-2016 4.4.2.7 a) GB/T 16954-2016 4.4.1.7 a) | 实际接收验证 | —— |
|  |  |  | C/Ku兼容及SCPC/MCPC兼容 | GB/T 11442-2016 4.4.2.7 b) GB/T 16954-2016 4.4.1.7 b) |  |  |
|  |  | 常温电性能（信道性能） | 输入频率范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号1 GB/T 16954-2016 表9 序号1 | 码流发生器 电视测试发射机 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB |
|  |  |  | 输入电平范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号2 GB/T 16954-2016 表9 序号2 |  |  |
|  |  |  | 符号率范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号3 GB/T 16954-2016 表9 序号3 |  |  |
|  |  |  | 解调门限 （Eb/N0） | GB/T 11442-2016 表11 序号4 GB/T 16954-2016 表9 序号4 |  |  |
|  |  |  | 输入信号捕捉范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号5 GB/T 16954-2016 表9 序号5 |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机(标清专业型) | 常温电性能（复合视频输出） | 亮度信号电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号8 GB/T 16954-2016 表9 序号8 | 码流发生器 电视测试发射机 音视频分析仪 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB 音频电平测量精度：±3.0% 衰减器：±1dB 视频幅度测量精度：±5 mV 频率输出±3.0% |
|  |  |  | 行同步电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号9 GB/T 16954-2016 表9 序号9 |  |  |
|  |  |  | 微分增益失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号10 GB/T 16954-2016 表9 序号10 |  |  |
|  |  |  | 微分相位失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号11 GB/T 16954-2016 表9 序号11 |  |  |
|  |  |  | 亮度/色度增益不等 | GB/T 11442-2016 表11 序号12 GB/T 16954-2016 表9 序号12 |  |  |
|  |  |  | 亮度/色度时延不等 | GB/T 11442-2016 表11 序号13 GB/T 16954-2016 表9 序号13 |  |  |
|  |  |  | K系数 | GB/T 11442-2016 表11 序号14 GB/T 16954-2016 表9 序号14 |  |  |
|  |  | 安全性 | 绝缘电阻 | GB8898-2011 10.3 | 绝缘电阻测试仪 湿热试验箱 | 电压输出±（2%设定值+3V） 相对湿度：≥95% |
|  |  |  | 抗电强度 | GB8898-2011 10.3 | 抗电强度测试仪 湿热试验箱 | 电压输出±（2%设定值+5V） 相对湿度：≥95% |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机(标清普通型) | 包装 |  | GB/T 11442-2016 表23 GB/T 16954-2016 表21 | 目视 | —— |
|  |  | 外观、标识 |  | GB/T 11442-2016 4.4.2.2 GB/T 16954-2016 4.4.1.2 | 目视 | —— |
|  |  | 功能 | 应安装使用专用芯片，能自动识别所接收的电视节目并能有效过滤或屏蔽 | GB/T 11442-2016 4.4.2.7 a) GB/T 16954-2016 4.4.1.7 a) | 实际接收验证 | —— |
|  |  |  | C/Ku兼容及SCPC/MCPC兼容 | GB/T 11442-2016 4.4.2.7 b) GB/T 16954-2016 4.4.1.7 b) |  |  |
|  |  | 常温电性能（信道性能） | 输入频率范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号1 GB/T 16954-2016 表9 序号1 | 码流发生器 电视测试发射机 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB |
|  |  |  | 输入电平范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号2 GB/T 16954-2016 表9 序号2 |  |  |
|  |  |  | 符号率范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号3 GB/T 16954-2016 表9 序号3 |  |  |
|  |  |  | 解调门限 （Eb/N0） | GB/T 11442-2016 表11 序号4 GB/T 16954-2016 表9 序号4 |  |  |
|  |  |  | 输入信号捕捉范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号5 GB/T 16954-2016 表9 序号5 |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机(标清普通型) | 常温电性能（复合视频输出） | 亮度信号电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号8 GB/T 16954-2016 表9 序号8 | 码流发生器 电视测试发射机 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB |
|  |  |  | 行同步电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号9 GB/T 16954-2016 表9 序号9 | 码流发生器 电视测试发射机 音视频分析仪 | 符号 率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB 音频电平测量精度：±3.0% 衰减器：±1dB 视频幅度测量精度：±5 mV 频率输出±3.0% |
|  |  |  | 微分增益失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号10 GB/T 16954-2016 表9 序号10 |  |  |
|  |  |  | 微分相位失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号11 GB/T 16954-2016 表9 序号11 |  |  |
|  |  |  | 亮度/色度增益不等 | GB/T 11442-2016 表11 序号12 GB/T 16954-2016 表9 序号12 |  |  |
|  |  |  | 亮度/色度时延不等 | GB/T 11442-2016 表11 序号13 GB/T 16954-2016 表9 序号13 |  |  |
|  |  |  | K系数 | GB/T 11442-2016 表11 序号14 GB/T 16954-2016 表9 序号14 |  |  |
|  |  | 安全性 | 绝缘电阻 | GB8898-2011 10.3 | 绝缘电阻测试仪 湿热试验箱 | 电压输出±（2%设定值+3V） 相对湿度：≥95% |
|  |  |  | 抗电强度 | GB8898-2011 10.3 | 抗电强度测试仪 湿热试验箱 | 电压输出±（2%设定值+5V） 相对湿度：≥95% |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机（高清普通型） | 包装 |  | GB/T 11442-2016 表23 GB/T 16954-2016 表21 | 目视 | —— |
|  |  | 外观、标识 |  | GB/T 11442-2016 4.4.2.2 GB/T 16954-2016 4.4.1.2 | 目视 | —— |
|  |  | 功能 | 应安装使用专用芯片，能自动识别所接收的电视节目并能有效过滤或屏蔽 | GB/T 11442-2016 4.4.2.7 a) GB/T 16954-2016 4.4.1.7 a) | 实际接收验证 | —— |
|  |  |  | C/Ku兼容及SCPC/MCPC兼容 | GB/T 11442-2016 4.4.2.7 b) GB/T 16954-2016 4.4.1.7 b) |  |  |
|  |  | 常温电性能（信道性能） | 输入频率范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号1 GB/T 16954-2016 表9 序号1 | 码流发生器 电视测试发射机 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB |
|  |  |  | 输入电平范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号2 GB/T 16954-2016 表9 序号2 |  |  |
|  |  |  | 符号率范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号3 GB/T 16954-2016 表9 序号3 |  |  |
|  |  |  | 解调门限 （Eb/N0） | GB/T 11442-2016 表11 序号4 GB/T 16954-2016 表9 序号4 |  |  |
|  |  |  | 输入信号捕捉范围 | GB/T 11442-2016 表11 序号5 GB/T 16954-2016 表9 序号5 |  |  |
|  |  | 常温电性能（复合视频输出） | 亮度信号电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号8 GB/T 16954-2016 表9 序号8 | 码流发生器 电视测试发射机 音视频分析仪 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB 音频电平测量精度：±3.0% 衰减器：±1dB 视频幅度测量精度：±5 mV 频率输出±3.0% |
|  |  |  | 行同步电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号9 GB/T 16954-2016 表9 序号9 |  |  |
|  |  |  | 微分增益失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号10 GB/T 16954-2016 表9 序号10 |  |  |
|  |  |  | 微分相位失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号11 GB/T 16954-2016 表9 序号11 |  |  |
|  |  |  | 亮度/色度增益不等 | GB/T 11442-2016 表11 序号12 GB/T 16954-2016 表9 序号12 |  |  |
|  |  |  | 亮度/色度时延不等 | GB/T 11442-2016 表11 序号13 GB/T 16954-2016 表9 序号13 |  |  |
|  |  |  | K系数 | GB/T 11442-2016 表11 序号14 GB/T 16954-2016 表9 序号14 |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机（高清普通型） | 常温电性能（Y/C信号输出） | Y信号输出电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号26 GB/T 16954-2016 表9 序号26 | 码流发生器 电视测试发射机 音视频分析仪 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB 音频电平测量精度：±3.0% 衰减器：±1dB 视频幅度测量精度：±5 mV 频率输出±3.0% |
|  |  |  | C信号输出电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号27 GB/T 16954-2016 表9 序号27 |  |  |
|  |  |  | Y、C信号频率响应 | GB/T 11442-2016 表11 序号28 GB/T 16954-2016 表9 序号28 |  |  |
|  |  |  | 亮度信号非线性失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号29 GB/T 16954-2016 表9 序号29 |  |  |
|  |  |  | Y信号K系数 | GB/T 11442-2016 表11 序号30 GB/T 16954-2016 表9 序号30 |  |  |
|  |  |  | Y信号信噪比 | GB/T 11442-2016 表11 序号31 GB/T 16954-2016 表9 序号31 |  |  |
|  |  | 常温电性能（Y、PR、PB信号输出） | Y信号输出电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号36 GB/T 16954-2016 表9 序号36 | 码流发生器 电视测试发射机 音视频分析仪 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB 音频电平测量精度：±3.0% 衰减器：±1dB 视频幅度测量精度：±5 mV 频率输出±3.0% |
|  |  |  | PR、PB信号输出电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号37 GB/T 16954-2016 表9 序号37 |  |  |
|  |  |  | Y信号的幅频响应 | GB/T 11442-2016 表11 序号38 GB/T 16954-2016 表9 序号38 |  |  |
|  |  |  | PR、PB信号的幅频响应 | GB/T 11442-2016 表11 序号39 GB/T 16954-2016 表9 序号39 |  |  |
|  |  |  | 亮度信号非线性失真 | GB/T 11442-2016 表11 序号40 GB/T 16954-2016 表9 序号40 |  |  |
|  |  |  | Y信号K系数 | GB/T 11442-2016 表11 序号41 GB/T 16954-2016 表9 序号41 |  |  |
|  |  |  | Y/PR、Y/PB信号时延差 | GB/T 11442-2016 表11 序号42 GB/T 16954-2016 表9 序号42 |  |  |

表3-3-3（续）

| 序号 | 产品 单元 | 检验项目 |  | 依据标准 及条款 | 检验设备 名称 | 精度或测量 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 卫星数字电视接收机（高清普通型） | 常温电性能（Y、PR、PB信号输出） | Y/PR、Y/PB信号增益差 | GB/T 11442-2016 表11 序号43 GB/T 16954-2016 表9 序号43 | 码流发生器 电视测试发射机 音视频分析仪 | 符号率:2MS/s~40MS/s 频率范围：950MHz~2150MHz 频率精度：1×10-6 功率范围：-65dBm~-25dBm 功率精度：±0.5dB 音频电平测量精度：±3.0% 衰减器：±1dB 视频幅度测量精度：±5 mV 频率输出±3.0% |
|  |  |  | Y、PR、PB信号的信噪比 | GB/T 11442-2016 表11 序号44 GB/T 16954-2016 表9 序号44 |  |  |
|  |  | 常温电性能（R、G、B信号输出） | R、G、B信号输出电平 | GB/T 11442-2016 表11 序号48 GB/T 16954-2016 表9 序号48 |  |  |
|  |  |  | R、G、B信号的信噪比 | GB/T 11442-2016 表11 序号50 GB/T 16954-2016 表9 序号50 |  |  |
|  |  | 安全性 | 绝缘电阻 | GB8898-2011 8.4 | 绝缘电阻测试仪 湿热试验箱 | 电压输出±（2%设定值+3V） 相对湿度：≥95% |
|  |  |  | 抗电强度 | GB8898-2011 10.3 | 抗电强度测试仪 湿热试验箱 | 电压输出±（2%设定值+5V） 相对湿度：≥95% |
| 注：本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。 |  |  |  |  |  |  |

表3-4   卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品关键工序、质量控制点、特殊过程

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 关键工序 | 质量控制点 | 特殊过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视接收天线 | C频段 | 1.天线反射面成型 2.天线反射面表面处理 | 1.天线反射面精度测量 | 1.喷涂、喷漆或喷塑生产线 |
|  |  | Ku频段 |  |  |  |
| 2 | 室外单元 | C频段分体 | 1.锡膏印刷机 2.贴片机 3.回流焊 | 1.一本振泄漏电平测量 | 1.回流焊 |
|  |  | C频段一体化 |  |  |  |
|  |  | Ku频段分体 |  |  |  |
|  |  | Ku频段一体化 |  |  |  |
|  |  | C/Ku频段一体化 |  |  |  |
| 3 | 卫星数字电视接收机 | 标清工程型 | 1.锡膏印刷 2.贴片 3.回流焊 4.波峰焊 | 1.专用芯片 2.高压测试 3.整机测试 4.功能测试 | 1.波峰焊 2.回流焊 |
|  |  | 高清工程型 |  |  |  |
|  |  | 标清专业型 |  |  |  |
|  |  | 标清普通型 |  |  |  |
|  |  | 高清普通型 |  |  |  |

第七条  申请发证、证书延续、许可范围变更（许可范围变更的情形含：企业迁址，增加生产场所、生产线或工艺发生重大改变，产品单元、产品品种发生变化）等需要进行实地核查和产品检验。企业应在实地核查前做好准备，根据本细则第六条要求和实际情况填写下列企业资料（见附件1-1～1-7），实地核查时提交审查组现场核查。企业涉及多场所的均应分别填写。

（一）企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品主要工艺流程图 (见附件1-1)；

（二）企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产设施和检验设施表(见附件1-2)和生产场所示意图(见附件1-3)；

（三）企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产设备表(见附件1-4)；

（四）企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品检验设备表(见附件1-5)；

（五）关键岗位专业技术人员表(见附件1-6)；

（六）产品技术文件和工艺文件清单(见附件1-7)；

第四章  企业实地核查

第八条  现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。

第九条  审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。

第十条  审查组现场按照本细则第七条要求企业准备的所有相关材料（见附件1-1～1-7）进行核实。

第十一条  审查组现场按照《卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产许可证企业实地核查办法》(见附件2)进行实地核查，并做好记录，形成《企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表》(见附件3)，完成《生产许可证企业实地核查报告》(见附件4)。

第十二条  审查组现场形成的核查材料和记录（包括附件1-1～1-7、附件2、附件3和附件4）一式四份，企业、省级许可证主管部门、审查组织单位、全国工业产品生产许可证审查中心（以下简称全国许可证审查中心）各一份。

第十三条  实地核查判定原则

（一）审查组应对实地核查办法的每一个条款进行核查，并根据其满足生产合格产品的能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。

（二）对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现的可改进的问题。

（三）核查结论的确定原则：

实地核查按产品单元及产品品种审查，未发现不符合，核查结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该产品单元及产品品种不合格。

第五章  产品检验

第十四条  抽样规则

实地核查合格的企业，审查组按检验样品数量一览表的规定（见表4），在企业自检合格的产品中实施抽样，并填写抽样单（见表5）。

企业应在7日内将样品和抽样单一并送达有资质的生产许可证检验机构（以下简称发证检验机构，企业可在国家质量监督检验检疫总局网上查询自主选择）。

卫星电视接收天线口径≥3米时，可进行现场检验。

表4  检验样品数量一览表

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 抽检样品种类 | 抽样 基数 | 样品数量 | 抽样方法及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星接收天线 | C频段 | 天线口径<3m | 20 | 2 | 1.环境试验与电性能共用样品（天线口径小于3m时取电性能中的一面进行环境试验）。 |
|  |  |  | 天线口径≥3m | 5 | 1 |  |
|  |  | Ku频段 | 天线口径<3m | 20 | 2 |  |
|  |  |  | 天线口径≥3m | 5 | 1 |  |
| 2 | 室外 单元 | C频段分体 | —— | ≥60 | 7 | 1.常温电性能样品2台； 2.电磁兼容2台； 3.环境适应性3台，其中冲水试验为单独1台样品。 4.可靠性试验用抽样后的剩余样品。 |
|  |  | C频段一体化 | —— | ≥60 | 7 |  |
|  |  | Ku频段分体 | —— | ≥60 | 7 |  |
|  |  | Ku频段一体化 | —— | ≥60 | 7 |  |
|  |  | C/Ku频段一体化 | —— | ≥60 | 7 |  |
| 3 | 卫星 电视 接收机 | 标清工程型 | —— | ≥60 | 7 | 1.外观、结构与工艺、功能测试与常温电性能共用样品为2台； 2.安全性样品为2台，其中：绝缘电阻和抗电强度样品为1台，电涌样品为1台； 3.环境适应性样品为2台； 4.可靠性试验用抽样后的剩余样品。 |
|  |  | 高清工程型 | —— | ≥60 | 7 |  |
|  |  | 标清普通型 | —— | ≥60 | 7 |  |
|  |  | 标清专业型 | —— | ≥60 | 7 |  |
|  |  | 高清普通型 | —— | ≥60 | 7 |  |

表5 卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产许可证抽样单

| 企业情况 | 申请单位 (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
| 样品情况 | 产品名称 |  |  |  |  | 产品单元 |  |  |
|  | 产品品种 |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |
|  | 执行标准 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
|  | 抽样基数 |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |
|  | 样品数量 |  |  |  |  | 抽样日期 |  |  |
| 抽样人员 （签字） |  | 1、 2、 |  |  |  | 企业负责人（签字） |  |  |
| 抽样人员 单位 |  | 1、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |  |  |  |
| 抽样方式 | 审查组抽样 免实地核查企业抽样 已获证单元内增加产品企业抽样 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样地点 | 成品库 生产线末端 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请企业在实地核查合格后7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产许可证检验样品无论是审查组抽样还是企业抽样，均应填写此抽样单。 2.执行标准为本细则要求该产品执行的标准。 3.卫星电视接收天线产品应标明结构方式、材质、口径，结构方式包括座式和壁挂式，分别抽取样品； 4.室外单元产品应标明结构形式，结构形式包括直列式和弯头式，分别抽取样品； 5.卫星数字电视接收机产品应标明解调、解码芯片的型号及生产厂商，电源配置，电源型号及生产厂商（适用于外置电源），分别抽取样品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第十五条  卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产许可证发证检验项目、依据标准及重要度分级见表6。

表6-1  卫星电视接收天线（C频段）产品生产许可证检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | A | B |  |
| 1 | 外观结构 | 反射面碰伤 |  |  | GB/T 11442 – 2016 表17 | GB/T 11442 – 2016 5.2 | √ |  |  |
| 2 |  | 馈源支杆 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 3 |  | 反射面有裂纹、划伤、脱漆 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 4 |  | 天线座和支架 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 5 |  | 反射面厚度 |  | 钢板 |  |  | √ |  |  |
|  |  |  |  | 镀锌钢板 |  |  | √ |  |  |
|  |  |  |  | 镀铝锌板 |  |  | √ |  |  |
|  |  |  |  | 铝板 |  |  | √ |  |  |
| 6 | 功能 | 方位转动范围 |  |  | GB/T 11442-2016 表5 | GB/T 11442 – 2016 5.4 |  | √ |  |
| 7 |  | 俯仰范围 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 8 | 安全性 | 接地端子 |  |  | GB/T 11442 – 2016 4.2.4 | GB/T 11442 – 2016 5.6 | √ |  |  |
| 9 | 常温电性能 | 工作频段 |  |  | GB/T 11442 – 2016 表18 | GB/T 11442 – 2016 5.3 |  | √ |  |
| 10 |  | 增益 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 11 |  | 效率 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 12 |  | 第一旁瓣电平 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 13 |  | 天线广角旁瓣包络 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 14 | 常温电性能 | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  | GB/T 11442 – 2016 表18 | GB/T 11442 – 2016 5.3 | √ |  |
| 15 |  | 驻波系数 (适用于分体馈源) |  |  |  |  |  | √ |
| 16 |  | 噪声温度 (适用于分体馈源) |  |  |  |  |  | √ |
| 17 |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  |  |  | √ |
| 18 |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |  |  | √ |
| 19 | 环境适应性 | 低温贮存 | 玻璃钢天线（含非金属） |  | GB/T 11442 – 2016 4.2.7 | GB/T 11442 – 2016 5.7.2 | √ |  |
| 20 |  | 高温贮存 |  |  |  |  | √ |  |
| 21 |  | 湿热试验 | 钢板、网状、铝板 |  |  |  | √ |  |
| 22 |  | 环境适应性后外观 | 起泡、变形、裂纹、断裂 |  | GB/T 11442 – 2016 4.2.7 | GB/T 11442 – 2016 5.7.2 | √ |  |

表6-2  卫星电视接收天线（Ku频段）产品生产许可证检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 |  | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 外观结构 | 反射面碰伤 |  |  | GB/T 16954 – 2016 表15 | GB/T 16954 – 2016 5.2 |  | √ |  |
| 2 |  | 馈源支杆 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 3 |  | 反射面有裂纹、划伤、脱漆 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 4 |  | 天线座和支架 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 5 |  | 反射面厚度 | 钢板 |  |  |  |  | √ |  |
|  |  |  | 镀锌钢板 |  |  |  |  | √ |  |
|  |  |  | 镀铝锌板 |  |  |  |  | √ |  |
|  |  |  | 铝板 |  |  |  |  | √ |  |
| 6 | 功能 | 方位转动范围 |  |  | GB/T 16954-2016 表4 | GB/T 16954 – 2016 5.4 |  |  | √ |
| 7 |  | 俯仰范围 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 8 | 安全性 | 接地端子 |  |  | GB/T 16954 – 2016 4.2.4 | GB/T 16954 – 2016 5.6 |  | √ |  |
| 9 | 常温电性能 | 接收频段 |  |  | GB/T 16954 – 2016 表16 | GB/T 16954 – 2016 5.3 |  |  | √ |
| 10 |  | 增益 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 11 |  | 效率 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 12 |  | 第一旁瓣电平 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 13 |  | 天线广角旁瓣包络 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 14 |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |  |  | √ |  |
| 15 | 常温电性能 | 驻波系数 (适用于分体馈源) |  |  | GB/T 16954 – 2016 表16 | GB/T 11442 – 2016 5.3 |  |  | √ |
| 16 |  | 噪声温度 (适用于分体馈源) |  |  |  |  |  |  | √ |
| 17 |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 18 |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  |  |  |  | √ |
| 19 | 环境适应性 | 低温贮存 |  | 玻璃钢天线（含非金属） | GB/T 16954 – 2016 4.2.7 | GB/T 16954 – 2016 5.7.2 | √ |  |  |
| 20 |  | 高温贮存 |  |  |  |  | √ |  |  |
| 21 |  | 湿热试验 |  | 钢板、网状、铝板 |  |  | √ |  |  |
| 22 |  | 环境适应性后外观 |  | 起泡、变形、裂纹、断裂 | GB/T 16954 – 2016 4.2.7 | GB/T 16954 – 2016 5.7.2 | √ |  |  |

表6-3  室外单元（C频段分体）产品生产许可证检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 常温电性能 | 工作频段 | GB/T 11442 – 2016 表21 | GB/T 11442 – 2016 5.3 |  | √ |
| 2 |  | 增益 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 振幅/频率特性 |  |  | √ |  |
| 4 |  | 带内任意接收频带内增益波动 |  |  | √ |  |
| 5 |  | 噪声温度 |  |  |  | √ |
| 6 |  | 一本振频率容差 |  |  | √ |  |
| 7 |  | 输入饱和电平 |  |  |  | √ |
| 8 |  | 镜像干扰抑制比 |  |  | √ |  |
| 9 |  | 相位噪声 |  |  |  | √ |
| 10 |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  | √ |  |
| 11 |  | 多载波互调比 |  |  |  | √ |
| 12 |  | 输出频率范围 |  |  |  | √ |
| 13 |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  | √ |
| 14 |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  | √ |
| 15 | 电磁兼容 | 一本振泄漏电平 |  | GB/T 11442 – 2016 5.5 | √ |  |

表6-3（续）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B |
| 16 | 环境适应性 | 低温 贮存 | 一本振频率容差 | GB/T 11442 – 2016 4.3.8 | GB/T 11442 – 2016 5.7.2 | √ |  |
| 17 |  | 低温 工作 |  |  |  | √ |  |
| 18 |  | 高温 贮存 |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 高温 工作 |  |  |  | √ |  |
| 20 |  | 湿热 试验 |  |  |  | √ |  |
| 21 |  | 振动 试验 | 检查元器件脱落现象 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 若有损坏，在修复后加电，受试产品应能正常工作 |  |  |  |  |
| 22 |  | 冲击 试验 | 检查外观损伤 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 加电后应能正常工作 |  |  |  |  |
| 23 |  | 冲水 试验 | 检查进水现象 | GB/T 2423.38-2008中6.2.2 | GB/T 2423.38-2008中6.2.2 类型2管 | √ |  |
| 24 |  | 环境试验后外观 | 表面裂纹、变形 | GB/T 11442 – 2016 表20第3、4项 | GB/T 11442 – 2016 5.7.2.8 |  | √ |
| 25 | 可靠性 |  | MTBF | GB/T11442-2016中4.3.9 | GB/T11442-2016中5.8.1 | √ |  |

表6-4  室外单元（C频段一体化）产品生产许可证检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 常温电性能 | 工作频段 | GB/T 11442 – 2016 表21 | GB/T 11442 – 2016 5.3 |  | √ |
| 2 |  | 功率增益 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 振幅/频率特性 |  |  | √ |  |
| 4 |  | 带内任意接收频带内增益波动 |  |  | √ |  |
| 5 |  | 一本振频率容差 |  |  |  | √ |
| 6 |  | 输入饱和电平 |  |  | √ |  |
| 7 |  | 镜像干扰抑制比 |  |  |  | √ |
| 8 |  | 相位噪声 |  |  | √ |  |
| 9 |  | 馈源照射角 |  |  |  | √ |
| 10 |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  | √ |  |
| 11 |  | 多载波互调比 |  |  |  | √ |
| 12 |  | 输出频率范围 |  |  |  | √ |
| 13 |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  | √ |
| 14 |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  | √ |
| 15 | 电磁兼容 | 一本振泄漏电平 |  | GB/T 11442 – 2016 5.5 | √ |  |

表6-4（续）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B |
| 16 | 环境适应性 | 低温 贮存 | 一本振频率容差 | GB/T 11442 – 2016 4.3.8 | GB/T 11442 – 2016 5.7.2 | √ |  |
| 17 |  | 低温 工作 |  |  |  | √ |  |
| 18 |  | 高温 贮存 |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 高温 工作 |  |  |  | √ |  |
| 20 |  | 湿热 试验 |  |  |  | √ |  |
| 21 |  | 振动 试验 | 检查元器件脱落现象 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 若有损坏，在修复后加电，受试产品应能正常工作 |  |  |  |  |
| 22 |  | 冲击 试验 | 检查外观损伤 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 加电后应能正常工作 |  |  |  |  |
| 23 |  | 冲水 试验 | 检查进水现象 | GB/T 2423.38-2008中6.2.2 | GB/T 2423.38-2008中6.2.2 类型2管 | √ |  |
| 24 |  | 环境试验后外观 | 表面裂纹、变形 | GB/T 11442 – 2016 表20第3、4项 | GB/T 11442 – 2016 5.7.2.8 |  | √ |
| 25 | 可靠性 |  | MTBF | GB/T11442-2016中4.3.9 | GB/T11442-2016中5.8.1 | √ |  |

表6-5  室外单元（Ku频段分体）产品生产许可证检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 常温电性能 | 工作频段 | GB/T 16954 – 2016 表19 | GB/T 16954 – 2016 5.3 |  | √ |
| 2 |  | 增益 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 振幅/频率特性 |  |  | √ |  |
| 4 |  | 带内任意接收频带内增益波动 |  |  | √ |  |
| 5 |  | 噪声温度 |  |  |  | √ |
| 6 |  | 一本振频率容差 |  |  | √ |  |
| 7 |  | 输入饱和电平 |  |  |  | √ |
| 8 |  | 镜像干扰抑制比 |  |  | √ |  |
| 9 |  | 相位噪声 |  |  |  | √ |
| 10 |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  | √ |  |
| 11 |  | 多载波互调比 |  |  |  | √ |
| 12 |  | 输出频率范围 |  |  |  | √ |
| 13 |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  | √ |
| 14 |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  | √ |
| 15 | 电磁兼容 | 一本振泄漏电平 |  | GB/T 16954 – 2016 5.5 | √ |  |

表6-5（续）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B |
| 16 | 环境适应性 | 低温 贮存 | 一本振频率容差 | GB/T 16954 – 2016 4.3.8 | GB/T 16954 – 2016 5.7.2 | √ |  |
| 17 |  | 低温 工作 |  |  |  | √ |  |
| 18 |  | 高温 贮存 |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 高温 工作 |  |  |  | √ |  |
| 20 |  | 湿热 试验 |  |  |  | √ |  |
| 21 |  | 振动 试验 | 检查元器件脱落现象 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 若有损坏，在修复后加电，受试产品应能正常工作 |  |  |  |  |
| 22 |  | 冲击 试验 | 检查外观损伤 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 加电后应能正常工作 |  |  |  |  |
| 23 |  | 冲水 试验 | 检查进水现象 | GB/T 2423.38-2008中6.2.2 | GB/T 2423.38-2008中6.2.2 类型2管 | √ |  |
| 24 |  | 环境试验后外观 | 表面裂纹、变形 | GB/T 16954 – 2016 表18第3、4项 | GB/T 16954 – 2016 5.7.2.8 |  | √ |
| 25 | 可靠性 |  | MTBF | GB/T16954-2016中4.3.9 | GB/T16954-2016中5.8.1 | √ |  |

表6-6  室外单元（Ku频段一体化）产品生产许可证检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 常温电性能 | 工作频段 | GB/T 16954 – 2016 表19 | GB/T 16954 – 2016 5.3 |  | √ |
| 2 |  | 功率增益 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 振幅/频率特性 |  |  | √ |  |
| 4 |  | 带内任意接收频带内增益波动 |  |  | √ |  |
| 5 |  | 一本振频率容差 |  |  |  | √ |
| 6 |  | 输入饱和电平 |  |  | √ |  |
| 7 |  | 镜像干扰抑制比 |  |  |  | √ |
| 8 |  | 相位噪声 |  |  | √ |  |
| 9 |  | 馈源照射角 |  |  |  | √ |
| 10 |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  | √ |  |
| 11 |  | 多载波互调比 |  |  |  | √ |
| 12 |  | 输出频率范围 |  |  |  | √ |
| 13 |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  | √ |
| 14 |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  | √ |
| 15 | 电磁兼容 | 一本振泄漏电平 |  | GB/T 16954 – 2016 5.5 | √ |  |

表6-6（续）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B |
| 16 | 环境适应性 | 低温 贮存 | 一本振频率容差 | GB/T 16954 – 2016 4.3.8 | GB/T 16954 – 2016 5.7.2 | √ |  |
| 17 |  | 低温 工作 |  |  |  | √ |  |
| 18 |  | 高温 贮存 |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 高温 工作 |  |  |  | √ |  |
| 20 |  | 湿热 试验 |  |  |  | √ |  |
| 21 |  | 振动 试验 | 检查元器件脱落现象 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 若有损坏，在修复后加电，受试产品应能正常工作 |  |  |  |  |
| 22 |  | 冲击 试验 | 检查外观损伤 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 加电后应能正常工作 |  |  |  |  |
| 23 |  | 冲水 试验 | 检查进水现象 | GB/T 2423.38-2008中6.2.2 | GB/T 2423.38-2008中6.2.2 类型2管 | √ |  |
| 24 |  | 环境试验后外观 | 表面裂纹、变形 | GB/T 16954 – 2016 表18第3、4项 | GB/T 16954 – 2016 5.7.2.8 |  | √ |
| 25 | 可靠性 |  | MTBF | GB/T16954-2016中4.3.9 | GB/T16954-2016中5.8.1 | √ |  |

表6-7  室外单元（C/Ku频段一体化）产品生产许可证检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 常温电性能 | 工作频段 | GB/T 11442 – 2016 表21 GB/T 16954 – 2016 表19 | GB/T 11442 – 2016 5.3 GB/T 16954 – 2016 5.3 |  | √ |
| 2 |  | 功率增益 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 振幅/频率特性 |  |  | √ |  |
| 4 |  | 带内任意接收频带内增益波动 |  |  | √ |  |
| 5 |  | 一本振频率容差 |  |  |  | √ |
| 6 |  | 输入饱和电平 |  |  | √ |  |
| 7 |  | 镜像干扰抑制比 |  |  |  | √ |
| 8 |  | 相位噪声 |  |  | √ |  |
| 9 |  | 馈源照射角 |  |  |  | √ |
| 10 |  | 线极化交叉极化鉴别率 |  |  | √ |  |
| 11 |  | 多载波互调比 |  |  |  | √ |
| 12 |  | 输出频率范围 |  |  |  | √ |
| 13 |  | 圆极化电压轴比 |  |  |  | √ |
| 14 |  | 圆极化交叉极化鉴别率 |  |  |  | √ |
| 15 | 电磁兼容 | 一本振泄漏电平 |  | GB/T 11442 – 2016 5.3 GB/T 16954 – 2016 5.3 | √ |  |

表6-7（续）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B |
| 16 | 环境适应性 | 低温 贮存 | 一本振频率容差 | GB/T 11442 – 2016 4.3.8 GB/T 16954 – 2016 4.3.8 | GB/T 11442 – 2016 5.7 GB/T 16954 – 2016 5.7 | √ |  |
| 17 |  | 低温 工作 |  |  |  | √ |  |
| 18 |  | 高温 贮存 |  |  |  | √ |  |
| 19 |  | 高温 工作 |  |  |  | √ |  |
| 20 |  | 湿热 试验 |  |  |  | √ |  |
| 21 |  | 振动 试验 | 检查元器件脱落现象 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 若有损坏，在修复后加电，受试产品应能正常工作 |  |  |  |  |
| 22 |  | 冲击 试验 | 检查外观损伤 |  |  | √ |  |
|  |  |  | 加电后应能正常工作 |  |  |  |  |
| 23 |  | 冲水 试验 | 检查进水现象 | GB/T 2423.38-2008中6.2.2 | GB/T 2423.38-2008中6.2.2 类型2管 | √ |  |
| 24 |  | 环境试验后外观 | 表面裂纹、变形 | GB/T 11442 – 2016 表20第3、4项 GB/T 16954 – 2016 表18第3、4项 | GB/T 11442 – 2016 5.7 GB/T 16954 – 2016 5.7 |  | √ |
| 25 | 可靠性 |  | MTBF | GB/T11442-2016中4.3.9 GB/T16954-2016中4.3.9 | GB/T11442-2016中5.8.1 GB/T16954-2016中5.8.1 | √ |  |

表6-8  卫星数字电视接收机（标清工程型）产品生产许可证

检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 外观 | 按键、开关 | GB/T11442-2016 4.2.2.2 GB/T16954-2016 4.4.1.2 | GB/T11442-2016 5.2 GB/T16954-2016 5.2 | √ |  |
| 2 |  | 电源标记 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 输入、输出和数字接口 |  |  | √ |  |
| 4 | 功能 | 室外单元垂直（右旋）极化供电电压 | GB/T11442-2016 4.4.2.6 GB/T16954-2016 4.4.1.6 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 | √ |  |
|  |  | 室外单元水平（左旋）极化供电电压 |  |  |  |  |
| 5 |  | 不满足极化电压要求（13V±1V,18V±2V） |  |  |  | √ |
| 6 |  | 18V极化电压时供电电流小于300mA |  |  |  | √ |
| 7 |  | 室外单元供电电压有短路保护措施 |  |  | √ |  |
| 8 |  | 自动识别所接收的电视节目并能有效识别或过滤 | GB/T11442-2016 4.4.2.7 GB/T16954-2016 4.4.1.7 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 | √ |  |
| 9 |  | 具有父母锁功能 |  |  |  | √ |
| 10 |  | 最后存帧持续时间不大于2s |  |  | √ |  |
| 11 |  | 有音频广播功能、声道选择功能 |  |  | √ |  |
| 12 |  | 只能面板按键控制功能 | GB/T11442-2016 4.4.2.8.2 GB/T16954-2016 4.4.1.8.2 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 |  | √ |
| 13 |  | 电平强度指示及信号质量指示 |  |  | √ |  |
| 14 |  | 断电及断信号记忆功能 |  |  | √ |  |
| 15 |  | 操作界面方便 |  |  |  | √ |

表6-8（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及 条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 16 | 常温电性能 | 输入频率范围 | GB/T11442-2016 4.4.2.15 GB/T16954-2016 4.4.1.15 | GB/T11442-2016 表11 GB/T16954-2016 表9 |  | √ |
| 17 |  | 输入电平范围 |  |  |  | √ |
| 18 |  | 符号率范围 |  |  | √ |  |
| 19 |  | 解调门限（Eb/N0） |  |  | √ |  |
| 20 |  | 输入信号捕捉范围 |  |  |  | √ |
| 21 |  | 输入端反射损耗 |  |  |  | √ |
| 22 |  | 22kHz控制信号电平 |  |  |  | √ |
| 23 |  | 22kHz控制信号频率 |  |  |  | √ |
| 24 |  | 亮度信号电平 |  |  |  | √ |
| 25 |  | 行同步电平 |  |  |  | √ |
| 26 |  | 微分增益失真 |  |  | √ |  |
| 27 |  | 微分相位失真 |  |  | √ |  |
| 28 |  | 亮度/色度增益不等 |  |  | √ |  |
| 29 |  | 亮度/色度时延不等 |  |  | √ |  |
| 30 |  | K系数 |  |  | √ |  |
| 31 |  | 亮度信号非线性 |  |  |  | √ |
| 32 |  | 视频回波损耗 |  |  |  | √ |
| 33 |  | 行同步前沿抖动 |  |  | √ |  |
| 34 |  | 视频频率响应 |  |  |  | √ |
| 35 |  | 连续随机杂波信噪比 |  |  |  | √ |
| 36 |  | 伴音信噪比 |  |  | √ |  |
| 37 |  | 伴音谐波失真 |  |  | √ |  |
| 38 |  | 伴音频率响应 |  |  |  | √ |
| 39 |  | 左右声道间电平差 |  |  |  | √ |
| 40 |  | 左右声道间相位差 |  |  |  | √ |
| 41 |  | 左右声道间 串扰抑制比 |  |  |  | √ |

表6-8（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及 条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 42 | 电磁兼容 | 天线端骚扰 | GB/T11442-2016 4.4.4 GB/T16954-2016 4.4.3 | GB13837-2003 4.3表2 | √ |  |
| 43 |  | 电源端骚扰 |  | GB13837-2003 4.2表1 | √ |  |
| 44 |  | 辐射骚扰 |  | GB13837-2003 4.6表5 | √ |  |
| 45 |  | 射频输出端有信号和骚扰信号电压 |  | GB13837-2003 4.4表3 | √ |  |
| 46 | 安全性 | 标志和说明书 | GB/T11442-2016 4.4.5 GB/T16954-2016 4.4.4 | GB8898-2011 第5章 | √ |  |
| 47 |  | 机内带电件不可触及 |  | GB8898-2011 8.4 | √ |  |
| 48 |  | 绝缘和抗电强度 |  | GB8898-2011 10.3 | √ |  |
| 49 |  | 电源线 |  | GB8898-2011 16.2 | √ |  |
| 50 | 环境适应性 | 低温工作 | GB/T11442-2016 表8 GB/T16954-2016 表7 | GB/T11442-2016 5.7.2 GB/T16954-2016 5.7.2 | √ |  |
| 51 |  | 低温贮存 |  |  | √ |  |
| 52 |  | 高温工作 |  |  | √ |  |
| 53 |  | 高温贮存 |  |  | √ |  |
| 54 |  | 湿热试验 |  |  | √ |  |
| 55 |  | 振动试验 （三个方向） |  |  | √ |  |
| 56 |  | 冲击试验 |  |  | √ |  |
| 57 | 环境适应性后外观结构 表面处理 | 机壳变形和裂痕 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | √ |  |
| 58 |  | 表面漆层裂纹 |  |  |  | √ |
| 59 |  | 表面漆层脱落 |  |  |  | √ |
| 60 |  | 装饰件、标牌变色、变形、开裂、松动或脱落 |  |  |  | √ |
| 61 |  | 标记模糊不清难以辨认 |  |  |  | √ |
| 62 |  | 机内金属件和机壳 严重锈蚀 |  |  |  | √ |
| 63 |  | 印制电路板变形或断裂 |  |  | √ |  |

表6-8（续）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据标准及 条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B |
| 64 | 环境适应性后外观结构 表面处理 | 功能控制件失灵 |  | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | √ |  |
| 65 |  | 紧固件、结构件脱落或断裂 |  |  |  | √ |  |
| 66 |  | 金属脱落物 | ＞ 5 mm2 |  |  | √ |  |
| 67 |  |  | ≤ 5 mm2 |  |  |  | √ |
| 68 |  | 机内导线折断、脱焊或元器件断脚 |  |  |  | √ |  |
| 69 |  | 可拆装接插件脱落 |  |  |  |  | √ |
| 70 | 环境适应性后 电性能 | 连续随机杂波信噪比 |  | GB/T11442-2016 表30 GB/T16954-2016 表28 | GB/T11442-2016 表30 GB/T16954-2016 表28 | √ |  |
| 71 |  | 微分增益失真 |  |  |  | √ |  |
| 72 |  | 微分相位失真 |  |  |  | √ |  |
| 73 |  | 亮度/色度增益不等 |  |  |  | √ |  |
| 74 |  | 亮度/色度时延不等 |  |  |  | √ |  |
| 75 |  | 伴音信噪比 |  |  |  | √ |  |
| 76 | 可靠性 | MTBF |  | GB/T11442-2016 4.4.7 GB/T16954-2016 4.4.7 | GB/T11442-2016 5.8.2 GB/T16954-2016 5.8.2 | √ |  |

表6-9  卫星数字电视接收机（高清工程型）产品生产许可证

检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及 条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 外观 | 按键、开关 | GB/T11442-2016 4.2.2.2 GB/T16954-2016 4.4.1.2 | GB/T11442-2016 5.2 GB/T16954-2016 5.2 | √ |  |
| 2 |  | 电源标记 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 输入、输出和数字接口 |  |  | √ |  |
| 4 | 功能 | 室外单元垂直（右旋）极化供电电压 | GB/T11442-2016 4.4.2.6 GB/T16954-2016 4.4.1.6 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 | √ |  |
|  |  | 室外单元水平（左旋）极化供电电压 |  |  |  |  |
| 5 |  | 不满足极化电压要求（13V±1V,18V±2V） |  |  |  | √ |
| 6 |  | 18V极化电压时供电电流小于300mA |  |  |  | √ |
| 7 |  | 室外单元供电电压有短路保护措施 |  |  | √ |  |
| 8 |  | 自动识别所接收的电视节目并能有效识别或过滤 | GB/T11442-2016 4.4.2.7 GB/T16954-2016 4.4.1.7 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 | √ |  |
| 9 |  | 具有父母锁功能 |  |  |  | √ |
| 10 |  | 最后存帧持续时间不大于2s |  |  | √ |  |
| 11 |  | 有音频广播功能、声道选择功能 |  |  | √ |  |
| 12 |  | 只能面板按键控制功能 | GB/T11442-2016 4.4.2.8.2 GB/T16954-2016 4.4.1.8.2 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 |  | √ |
| 13 |  | 电平强度指示及信号质量指示 |  |  | √ |  |
| 14 |  | 断电及断信号记忆功能 |  |  | √ |  |
| 15 |  | 操作界面方便 |  |  |  | √ |

表6-9（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及 条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 16 | 常温电性能 | 输入频率范围 | GB/T11442-2016 4.4.2.15 GB/T16954-2016 4.4.1.15 | GB/T11442-2016 表11 GB/T16954-2016 表9 |  | √ |
| 17 |  | 输入电平范围 |  |  |  | √ |
| 18 |  | 符号率范围 |  |  | √ |  |
| 19 |  | 解调门限（Eb/N0） |  |  | √ |  |
| 20 |  | 输入信号捕捉范围 |  |  |  | √ |
| 21 |  | 输入端反射损耗 |  |  |  | √ |
| 22 |  | 22kHz控制信号电平 |  |  |  | √ |
| 23 |  | 22kHz控制信号频率 |  |  |  | √ |
| 24 |  | 亮度信号电平 |  |  |  | √ |
| 25 |  | 行同步电平 |  |  |  | √ |
| 26 |  | 微分增益失真 |  |  | √ |  |
| 27 |  | 微分相位失真 |  |  | √ |  |
| 28 |  | 亮度/色度增益不等 |  |  | √ |  |
| 29 |  | 亮度/色度时延不等 |  |  | √ |  |
| 30 |  | K系数 |  |  | √ |  |
| 31 |  | 亮度信号非线性 |  |  |  | √ |
| 32 |  | 视频回波损耗 |  |  |  | √ |
| 33 |  | 行同步前沿抖动 |  |  | √ |  |
| 34 |  | 视频频率响应 |  |  |  | √ |
| 35 |  | 连续随机杂波信噪比 |  |  |  | √ |
| 36 |  | 伴音信噪比 |  |  | √ |  |
| 37 |  | 伴音谐波失真 |  |  | √ |  |
| 38 |  | 伴音频率响应 |  |  |  | √ |
| 39 |  | 左右声道间电平差 |  |  |  | √ |
| 40 |  | 左右声道间相位差 |  |  |  | √ |
| 41 |  | 左右声道间 串扰抑制比 |  |  |  | √ |

表6-9（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及 条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 42 | 常温电性能（Y/C信号输出） | Y信号输出电平 | GB/T11442-2016 4.4.2.15 GB/T16954-2016 4.4.1.15 | GB/T11442-2016 表11 GB/T16954-2016 表9 |  | √ |
| 43 |  | C信号输出电平 |  |  |  | √ |
| 44 |  | Y、C信号频率响应 |  |  |  | √ |
| 45 |  | 亮度信号非线性失真 |  |  |  | √ |
| 46 |  | Y信号K系数 |  |  | √ |  |
| 47 |  | Y信号信噪比 |  |  |  | √ |
| 48 |  | Y/C信号时延差 |  |  | √ |  |
| 49 |  | Y、C信号回波损耗 |  |  |  | √ |
| 50 |  | 行同步信号电平 |  |  |  | √ |
| 51 |  | 行同步前沿抖动 |  |  | √ |  |
| 52 | 常温电性能（Y、PR、PB信号输出） | Y信号输出电平 |  |  |  | √ |
| 53 |  | PR、PB信号输出电平 |  |  |  | √ |
| 54 |  | Y信号的幅频响应 |  |  |  | √ |
| 55 |  | PR、PB信号的幅频响应 |  |  |  | √ |
| 56 |  | 亮度信号非线性失真 |  |  |  | √ |
| 57 |  | Y信号K系数 |  |  |  | √ |
| 58 |  | Y/PR、Y/PB信号时延差 |  |  | √ |  |
| 59 |  | Y/PR、Y/PB信号增益差 |  |  | √ |  |
| 60 |  | Y、PR、PB信号的信噪比 |  |  | √ |  |
| 61 |  | Y、PR、PB端口的回波损耗 |  |  |  | √ |
| 62 |  | 行同步信号电平 |  |  |  | √ |
| 63 |  | 行同步前沿抖动 |  |  | √ |  |
| 64 | 常温电性能（R、G、B信号输出） | R、G、B信号输出电平 |  |  |  | √ |
| 65 |  | R、G、B信号的幅频响应 |  |  |  | √ |
| 66 |  | R、G、B信号的信噪比 |  |  | √ |  |
| 67 |  | R、G、B端口的回波损耗 |  |  |  | √ |
| 68 |  | 行同步信号电平 |  |  |  | √ |
| 69 |  | 行同步前沿抖动 |  |  | √ |  |

表6-9（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 70 | 电磁兼容 | 天线端骚扰 | GB/T11442-2016 4.4.4 GB/T16954-2016 4.4.3 | GB13837-2012 4.3表2 | √ |  |
| 71 |  | 电源端骚扰 |  | GB13837-2012 4.2表1 | √ |  |
| 72 |  | 辐射骚扰 |  | GB13837-2012 4.6表5 | √ |  |
| 73 |  | 射频输出端有信号和骚扰信号电压 |  | GB13837-2012 4.4表3 | √ |  |
| 74 | 安全性 | 标志和说明书 | GB/T11442-2016 4.4.5 GB/T16954-2016 4.4.4 | GB8898-2011 第5章 | √ |  |
| 75 |  | 机内带电件不可触及 |  | GB8898-2011 8.4 | √ |  |
| 76 |  | 绝缘和抗电强度 |  | GB8898-2011 10.3 | √ |  |
| 77 |  | 电源线 |  | GB8898-2011 16.2 | √ |  |
| 78 | 环境适应性 | 低温工作 | GB/T11442-2016 表8 GB/T16954-2016 表7 | GB/T11442-2016 5.7.2 GB/T16954-2016 5.7.2 | √ |  |
| 79 |  | 低温贮存 |  |  | √ |  |
| 80 |  | 高温工作 |  |  | √ |  |
| 81 |  | 高温贮存 |  |  | √ |  |
| 82 |  | 湿热试验 |  |  | √ |  |
| 83 |  | 振动试验 （三个方向） |  |  | √ |  |
| 84 |  | 冲击试验 |  |  | √ |  |
| 85 | 环境适应性后外观结构 表面处理 | 机壳变形和裂痕 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | √ |  |
| 86 |  | 表面漆层裂纹 |  |  |  | √ |
| 87 |  | 表面漆层脱落 |  |  |  | √ |
| 88 |  | 装饰件、标牌变色、变形、开裂、松动或脱落 |  |  |  | √ |
| 89 |  | 标记模糊不清难以辨认 |  |  |  | √ |
| 90 |  | 机内金属件和机壳 严重锈蚀 |  |  |  | √ |
| 91 |  | 印制电路板变形或断裂 |  |  | √ |  |

表6-9（续）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B |
| 92 | 环境适应性后外观结构 表面处理 | 功能控制件失灵 |  | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | √ |  |
| 93 |  | 紧固件、结构件脱落或断裂 |  |  |  | √ |  |
| 94 |  | 金属脱落物 | ＞ 5 mm2 |  |  | √ |  |
| 95 |  |  | ≤ 5 mm2 |  |  |  | √ |
| 96 |  | 机内导线折断、脱焊或元器件断脚 |  |  |  | √ |  |
| 97 |  | 可拆装接插件脱落 |  |  |  |  | √ |
| 98 | 环境适应性后 电性能 | 连续随机杂波信噪比 |  | GB/T11442-2016 表30 GB/T16954-2016 表28 | GB/T11442-2016 表30 GB/T16954-2016 表28 | √ |  |
| 99 |  | 微分增益失真 |  |  |  | √ |  |
| 100 |  | 微分相位失真 |  |  |  | √ |  |
| 101 |  | 亮度/色度增益不等 |  |  |  | √ |  |
| 102 |  | 亮度/色度时延不等 |  |  |  | √ |  |
| 103 |  | 伴音信噪比 |  |  |  | √ |  |
| 104 | 可靠性 | MTBF |  | GB/T11442-2016 4.4.7 GB/T16954-2016 4.4.7 | GB/T11442-2016 5.8.2 GB/T16954-2016 5.8.2 | √ |  |
| 注：常温电性能中的Y/C信号输出，Y、PR、PB信号输出，R、G、B信号输出三种指标按照不同接口方式进行检验。 |  |  |  |  |  |  |  |

表6-10  卫星数字电视接收机（标清普通型）产品生产许可证

检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 外观 | 按键、开关 | GB/T11442-2016 4.2.2.2 GB/T16954-2016 4.4.1.2 | GB/T11442-2016 5.2 GB/T16954-2016 5.2 | √ |  |
| 2 |  | 电源标记 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 输入、输出和数字接口 |  |  | √ |  |
| 4 | 功能 | 室外单元垂直（右旋）极化供电电压 | GB/T11442-2016 4.4.2.6 GB/T16954-2016 4.4.1.6 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 | √ |  |
|  |  | 室外单元水平（左旋）极化供电电压 |  |  |  |  |
| 5 |  | 不满足极化电压要求（13V±1V,18V±2V） |  |  |  | √ |
| 6 |  | 18V极化电压时供电电流小于300mA |  |  |  | √ |
| 7 |  | 室外单元供电电压有短路保护措施 |  |  | √ |  |
| 8 |  | 自动识别所接收的电视节目并能有效识别或过滤 | GB/T11442-2016 4.4.2.7 GB/T16954-2016 4.4.1.7 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 | √ |  |
| 9 |  | 具有父母锁功能 |  |  |  | √ |
| 10 |  | 最后存帧持续时间不大于2s |  |  | √ |  |
| 11 |  | 音频广播功能、声道选择功能 |  |  | √ |  |
| 12 |  | 只能面板按键控制功能 | GB/T11442-2016 4.4.2.8.2 GB/T16954-2016 4.4.1.8.2 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 |  | √ |
| 13 |  | 电平强度指示及信号质量指示 |  |  | √ |  |
| 14 |  | 断电及断信号记忆功能 |  |  | √ |  |
| 15 |  | 操作界面方便 |  |  |  | √ |

表6-10（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 16 | 常温电性能 | 输入频率范围 | GB/T11442-2016 4.4.2.15 GB/T16954-2016 4.4.1.15 | GB/T11442-2016 表11 GB/T16954-2016 表9 |  | √ |
| 17 |  | 输入电平范围 |  |  |  | √ |
| 18 |  | 符号率范围 |  |  | √ |  |
| 19 |  | 解调门限（Eb/N0） |  |  | √ |  |
| 20 |  | 输入信号捕捉范围 |  |  |  | √ |
| 21 |  | 输入端反射损耗 |  |  |  | √ |
| 22 |  | 22kHz控制信号电平 |  |  |  | √ |
| 23 |  | 22kHz控制信号频率 |  |  |  | √ |
| 24 |  | 亮度信号电平 |  |  |  | √ |
| 25 |  | 行同步电平 |  |  |  | √ |
| 26 |  | 微分增益失真 |  |  | √ |  |
| 27 |  | 微分相位失真 |  |  | √ |  |
| 28 |  | 亮度/色度增益不等 |  |  | √ |  |
| 29 |  | 亮度/色度时延不等 |  |  | √ |  |
| 30 |  | K系数 |  |  | √ |  |
| 31 |  | 亮度信号非线性 |  |  |  | √ |
| 32 |  | 视频回波损耗 |  |  |  | √ |
| 33 |  | 行同步前沿抖动 |  |  | √ |  |
| 34 |  | 视频频率响应 |  |  |  | √ |
| 35 |  | 连续随机杂波信噪比 |  |  |  | √ |
| 36 |  | 伴音信噪比 |  |  | √ |  |
| 37 |  | 伴音谐波失真 |  |  | √ |  |
| 38 |  | 伴音频率响应 |  |  |  | √ |
| 39 |  | 左右声道间电平差 |  |  |  | √ |
| 40 |  | 左右声道间相位差 |  |  |  | √ |
| 41 |  | 左右声道间 串扰抑制比 |  |  |  | √ |

表6-10（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 42 | 电磁兼容 | 天线端骚扰 | GB/T11442-2016 4.4.4 GB/T16954-2016 4.4.3 | GB13837-2012 4.3表2 | √ |  |
| 43 |  | 电源端骚扰 |  | GB13837-2012 4.2表1 | √ |  |
| 44 |  | 辐射骚扰 |  | GB13837-2012 4.6表5 | √ |  |
| 45 |  | 射频输出端有信号和骚扰信号电压 |  | GB13837-2012 4.4表3 | √ |  |
| 46 | 安全性 | 标志和说明书 | GB/T11442-2016 4.4.5 GB/T16954-2016 4.4.4 | GB8898-2011 第5章 | √ |  |
| 47 |  | 机内带电件不可触及 |  | GB8898-2011 8.4 | √ |  |
| 48 |  | 绝缘和抗电强度 |  | GB8898-2011 10.3 | √ |  |
| 49 |  | 电源线 |  | GB8898-2011 16.2 | √ |  |
| 50 | 环境适应性 | 低温工作 | GB/T11442-2016 表8 GB/T16954-2016 表7 | GB/T11442-2016 5.7.2 GB/T16954-2016 5.7.2 | √ |  |
| 51 |  | 低温贮存 |  |  | √ |  |
| 52 |  | 高温工作 |  |  | √ |  |
| 53 |  | 高温贮存 |  |  | √ |  |
| 54 |  | 湿热试验 |  |  | √ |  |
| 55 |  | 振动试验 （三个方向） |  |  | √ |  |
| 56 |  | 冲击试验 |  |  | √ |  |
| 57 | 环境适应性后外观结构 表面处理 | 机壳变形和裂痕 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | √ |  |
| 58 |  | 表面漆层裂纹 |  |  |  | √ |
| 59 |  | 表面漆层脱落 |  |  |  | √ |
| 60 |  | 装饰件、标牌变色、变形、开裂、松动或脱落 |  |  |  | √ |
| 61 |  | 标记模糊不清难以辨认 |  |  |  | √ |
| 62 |  | 机内金属件和机壳 严重锈蚀 |  |  |  | √ |
| 63 |  | 印制电路板变形或断裂 |  |  | √ |  |

表6-10（续）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B |
| 64 | 环境适应性后外观结构 表面处理 | 功能控制件失灵 |  | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | √ |  |
| 65 |  | 紧固件、结构件脱落或断裂 |  |  |  | √ |  |
| 66 |  | 金属脱落物 | ＞ 5 mm2 |  |  | √ |  |
| 67 |  |  | ≤ 5 mm2 |  |  |  | √ |
| 68 |  | 机内导线折断、脱焊或元器件断脚 |  |  |  | √ |  |
| 69 |  | 可拆装接插件脱落 |  |  |  |  | √ |
| 70 | 环境适应性后 电性能 | 连续随机杂波信噪比 |  | GB/T11442-2016 表30 GB/T16954-2016 表28 | GB/T11442-2016 表30 GB/T16954-2016 表28 | √ |  |
| 71 |  | 微分增益失真 |  |  |  | √ |  |
| 72 |  | 微分相位失真 |  |  |  | √ |  |
| 73 |  | 亮度/色度增益不等 |  |  |  | √ |  |
| 74 |  | 亮度/色度时延不等 |  |  |  | √ |  |
| 75 |  | 伴音信噪比 |  |  |  | √ |  |
| 76 | 可靠性 | MTBF |  | GB/T11442-2016 4.4.7 GB/T16954-2016 4.4.7 | GB/T11442-2016 5.8.2 GB/T16954-2016 5.8.2 | √ |  |

表6-11  卫星数字电视接收机（标清专业型）产品生产许可证

检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 外观 | 按键、开关 | GB/T11442-2016 4.2.2.2 GB/T16954-2016 4.4.1.2 | GB/T11442-2016 5.2 GB/T16954-2016 5.2 | √ |  |
| 2 |  | 电源标记 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 输入、输出和数字接口 |  |  | √ |  |
| 4 | 功能 | 室外单元垂直（右旋）极化供电电压 | GB/T11442-2016 4.4.2.6 GB/T16954-2016 4.4.1.6 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 | √ |  |
|  |  | 室外单元水平（左旋）极化供电电压 |  |  |  |  |
| 5 |  | 不满足极化电压要求（13V±1V,18V±2V） |  |  |  | √ |
| 6 |  | 18V极化电压时供电电流小于300mA |  |  |  | √ |
| 7 |  | 室外单元供电电压有短路保护措施 |  |  | √ |  |
| 8 |  | 自动识别所接收的电视节目并能有效识别或过滤 | GB/T11442-2016 4.4.2.7 GB/T16954-2016 4.4.1.7 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 | √ |  |
| 9 |  | 具有父母锁功能 |  |  |  | √ |
| 10 |  | 最后存帧持续时间不大于2s |  |  | √ |  |
| 11 |  | 有音频广播功能、声道选择功能 |  |  | √ |  |
| 12 |  | 只能面板按键控制功能 | GB/T11442-2016 4.4.2.8.2 GB/T16954-2016 4.4.1.8.2 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 |  | √ |
| 13 |  | 电平强度指示及信号质量指示 |  |  | √ |  |
| 14 |  | 断电及断信号记忆功能 |  |  | √ |  |
| 15 |  | 操作界面方便 |  |  |  | √ |

表6-11（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 16 | 常温电性能 | 输入频率范围 | GB/T11442-2016 4.4.2.15 GB/T16954-2016 4.4.1.15 | GB/T11442-2016 表11 GB/T16954-2016 表9 |  | √ |
| 17 |  | 输入电平范围 |  |  |  | √ |
| 18 |  | 符号率范围 |  |  | √ |  |
| 19 |  | 解调门限（Eb/N0） |  |  | √ |  |
| 20 |  | 输入信号捕捉范围 |  |  |  | √ |
| 21 |  | 输入端反射损耗 |  |  |  | √ |
| 22 |  | 22kHz控制信号电平 |  |  |  | √ |
| 23 |  | 22kHz控制信号频率 |  |  |  | √ |
| 24 |  | 亮度信号电平 |  |  |  | √ |
| 25 |  | 行同步电平 |  |  |  | √ |
| 26 |  | 微分增益失真 |  |  | √ |  |
| 27 |  | 微分相位失真 |  |  | √ |  |
| 28 |  | 亮度/色度增益不等 |  |  | √ |  |
| 29 |  | 亮度/色度时延不等 |  |  | √ |  |
| 30 |  | K系数 |  |  | √ |  |
| 31 |  | 亮度信号非线性 |  |  |  | √ |
| 32 |  | 视频回波损耗 |  |  |  | √ |
| 33 |  | 行同步前沿抖动 |  |  | √ |  |
| 34 |  | 视频频率响应 |  |  |  | √ |
| 35 |  | 连续随机杂波信噪比 |  |  |  | √ |
| 36 |  | 伴音信噪比 |  |  | √ |  |
| 37 |  | 伴音谐波失真 |  |  | √ |  |
| 38 |  | 伴音频率响应 |  |  |  | √ |
| 39 |  | 左右声道间电平差 |  |  |  | √ |
| 40 |  | 左右声道间相位差 |  |  |  | √ |
| 41 |  | 左右声道间 串扰抑制比 |  |  |  | √ |

表6-11（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 42 | 电磁兼容 | 天线端骚扰 | GB/T11442-2016 4.4.4 GB/T16954-2016 4.4.3 | GB13837-2012 4.3表2 | √ |  |
| 43 |  | 电源端骚扰 |  | GB13837-2012 4.2表1 | √ |  |
| 44 |  | 辐射骚扰 |  | GB13837-2012 4.6表5 | √ |  |
| 45 |  | 射频输出端有信号和骚扰信号电压 |  | GB13837-2012 4.4表3 | √ |  |
| 46 | 安 全 性 | 标志和说明书 | GB/T11442-2016 4.4.5 GB/T16954-2016 4.4.4 | GB8898-2011 第5章 | √ |  |
| 47 |  | 机内带电件不可触及 |  | GB8898-2011 8.4 | √ |  |
| 48 |  | 绝缘和抗电强度 |  | GB8898-2011 10.3 | √ |  |
| 49 |  | 电源线 |  | GB8898-2011 16.2 | √ |  |
| 50 | 环境适应性 | 低温工作 | GB/T11442-2016 表8 GB/T16954-2016 表7 | GB/T11442-2016 5.7.2 GB/T16954-2016 5.7.2 | √ |  |
| 51 |  | 低温贮存 |  |  | √ |  |
| 52 |  | 高温工作 |  |  | √ |  |
| 53 |  | 高温贮存 |  |  | √ |  |
| 54 |  | 湿热试验 |  |  | √ |  |
| 55 |  | 振动试验 （三个方向） |  |  | √ |  |
| 56 |  | 冲击试验 |  |  | √ |  |
| 57 | 环境适应性后外观结构 表面处理 | 机壳变形和裂痕 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | √ |  |
| 58 |  | 表面漆层裂纹 |  |  |  | √ |
| 59 |  | 表面漆层脱落 |  |  |  | √ |
| 60 |  | 装饰件、标牌变色、变形、开裂、松动或脱落 |  |  |  | √ |
| 61 |  | 标记模糊不清难以辨认 |  |  |  | √ |
| 62 |  | 机内金属件和机壳 严重锈蚀 |  |  |  | √ |
| 63 |  | 印制电路板变形或断裂 |  |  | √ |  |

表6-11（续）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B |
| 64 | 环境适应性后外观结构 表面处理 | 功能控制件失灵 |  | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | √ |  |
| 65 |  | 紧固件、结构件脱落或断裂 |  |  |  | √ |  |
| 66 |  | 金属脱落物 | ＞ 5 mm2 |  |  | √ |  |
| 67 |  |  | ≤ 5 mm2 |  |  |  | √ |
| 68 |  | 机内导线折断、脱焊或元器件断脚 |  |  |  | √ |  |
| 69 |  | 可拆装接插件脱落 |  |  |  |  | √ |
| 70 | 环境适应性后 电性能 | 连续随机杂波信噪比 |  | GB/T11442-2016 表30 GB/T16954-2016 表28 | GB/T11442-2016 表30 GB/T16954-2016 表28 | √ |  |
| 71 |  | 微分增益失真 |  |  |  | √ |  |
| 72 |  | 微分相位失真 |  |  |  | √ |  |
| 73 |  | 亮度/色度增益不等 |  |  |  | √ |  |
| 74 |  | 亮度/色度时延不等 |  |  |  | √ |  |
| 75 |  | 伴音信噪比 |  |  |  | √ |  |
| 76 | 可靠性 | MTBF |  | GB/T11442-2016 4.4.7 GB/T16954-2016 4.4.7 | GB/T11442-2016 5.8.2 GB/T16954-2016 5.8.2 | √ |  |

表6-12  卫星数字电视接收机（高清普通型）产品生产许可证

检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 1 | 外观 | 按键、开关 | GB/T11442-2016 4.2.2.2 GB/T16954-2016 4.4.1.2 | GB/T11442-2016 5.2 GB/T16954-2016 5.2 | √ |  |
| 2 |  | 电源标记 |  |  | √ |  |
| 3 |  | 输入、输出和数字接口 |  |  | √ |  |
| 4 | 功能 | 室外单元垂直（右旋）极化供电电压 | GB/T11442-2016 4.4.2.6 GB/T16954-2016 4.4.1.6 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 | √ |  |
|  |  | 室外单元水平（左旋）极化供电电压 |  |  |  |  |
| 5 |  | 不满足极化电压要求（13V±1V,18V±2V） |  |  |  | √ |
| 6 |  | 18V极化电压时供电电流小于300mA |  |  |  | √ |
| 7 |  | 室外单元供电电压有短路保护措施 |  |  | √ |  |
| 8 |  | 自动识别所接收的电视节目并能有效识别或过滤 | GB/T11442-2016 4.4.2.7 GB/T16954-2016 4.4.1.7 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 | √ |  |
| 9 |  | 具有父母锁功能 |  |  |  | √ |
| 10 |  | 最后存帧持续时间不大于2s |  |  | √ |  |
| 11 |  | 有音频广播功能、声道选择功能 |  |  | √ |  |
| 12 |  | 只能面板按键控制功能 | GB/T11442-2016 4.4.2.8.2 GB/T16954-2016 4.4.1.8.2 | GB/T11442-2016 5.4 GB/T16954-2016 5.4 |  | √ |
| 13 |  | 电平强度指示及信号质量指示 |  |  | √ |  |
| 14 |  | 断电及断信号记忆功能 |  |  | √ |  |
| 15 |  | 操作界面方便 |  |  |  | √ |

表6-12（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 16 | 常温电性能 | 输入频率范围 | GB/T11442-2016 4.4.2.15 GB/T16954-2016 4.4.1.15 | GB/T11442-2016 表11 GB/T16954-2016 表9 |  | √ |
| 17 |  | 输入电平范围 |  |  |  | √ |
| 18 |  | 符号率范围 |  |  | √ |  |
| 19 |  | 解调门限（Eb/N0） |  |  | √ |  |
| 20 |  | 输入信号捕捉范围 |  |  |  | √ |
| 21 |  | 输入端反射损耗 |  |  |  | √ |
| 22 |  | 22kHz控制信号电平 |  |  |  | √ |
| 23 |  | 22kHz控制信号频率 |  |  |  | √ |
| 24 |  | 亮度信号电平 |  |  |  | √ |
| 25 |  | 行同步电平 |  |  |  | √ |
| 26 |  | 微分增益失真 |  |  | √ |  |
| 27 |  | 微分相位失真 |  |  | √ |  |
| 28 |  | 亮度/色度增益不等 |  |  | √ |  |
| 29 |  | 亮度/色度时延不等 |  |  | √ |  |
| 30 |  | K系数 |  |  | √ |  |
| 31 |  | 亮度信号非线性 |  |  |  | √ |
| 32 |  | 视频回波损耗 |  |  |  | √ |
| 33 |  | 行同步前沿抖动 |  |  | √ |  |
| 34 |  | 视频频率响应 |  |  |  | √ |
| 35 |  | 连续随机杂波信噪比 |  |  |  | √ |
| 36 |  | 伴音信噪比 |  |  | √ |  |
| 37 |  | 伴音谐波失真 |  |  | √ |  |
| 38 |  | 伴音频率响应 |  |  |  | √ |
| 39 |  | 左右声道间电平差 |  |  |  | √ |
| 40 |  | 左右声道间相位差 |  |  |  | √ |
| 41 |  | 左右声道间 串扰抑制比 |  |  |  | √ |

表6-12（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 42 | 常温电性能（Y/C信号输出） | Y信号输出电平 | GB/T11442-2016 4.4.2.15 GB/T16954-2016 4.4.1.15 | GB/T11442-2016 表11 GB/T16954-2016 表9 |  | √ |
| 43 |  | C信号输出电平 |  |  |  | √ |
| 44 |  | Y、C信号频率响应 |  |  |  | √ |
| 45 |  | 亮度信号非线性失真 |  |  |  | √ |
| 46 |  | Y信号K系数 |  |  | √ |  |
| 47 |  | Y信号信噪比 |  |  |  | √ |
| 48 |  | Y/C信号时延差 |  |  | √ |  |
| 49 |  | Y、C信号回波损耗 |  |  |  | √ |
| 50 |  | 行同步信号电平 |  |  |  | √ |
| 51 |  | 行同步前沿抖动 |  |  | √ |  |
| 52 | 常温电性能（Y、PR、PB信号输出） | Y信号输出电平 |  |  |  | √ |
| 53 |  | PR、PB信号输出电平 |  |  |  | √ |
| 54 |  | Y信号的幅频响应 |  |  |  | √ |
| 55 |  | PR、PB信号的幅频响应 |  |  |  | √ |
| 56 |  | 亮度信号非线性失真 |  |  |  | √ |
| 57 |  | Y信号K系数 |  |  |  | √ |
| 58 |  | Y/PR、Y/PB信号时延差 |  |  | √ |  |
| 59 |  | Y/PR、Y/PB信号增益差 |  |  | √ |  |
| 60 |  | Y、PR、PB信号的信噪比 |  |  | √ |  |
| 61 |  | Y、PR、PB端口的回波损耗 |  |  |  | √ |
| 62 |  | 行同步信号电平 |  |  |  | √ |
| 63 |  | 行同步前沿抖动 |  |  | √ |  |
| 64 | 常温电性能（R、G、B信号输出） | R、G、B信号输出电平 |  |  |  | √ |
| 65 |  | R、G、B信号的幅频响应 |  |  |  | √ |
| 66 |  | R、G、B信号的信噪比 |  |  | √ |  |
| 67 |  | R、G、B端口的回波损耗 |  |  |  | √ |
| 68 |  | 行同步信号电平 |  |  |  | √ |
| 69 |  | 行同步前沿抖动 |  |  | √ |  |

表6-12（续）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B |
| 70 | 电磁兼容 | 天线端骚扰 | GB/T11442-2016 4.4.4 GB/T16954-2016 4.4.3 | GB13837-2012 4.3表2 | √ |  |
| 71 |  | 电源端骚扰 |  | GB13837-2012 4.2表1 | √ |  |
| 72 |  | 辐射骚扰 |  | GB13837-2012 4.6表5 | √ |  |
| 73 |  | 射频输出端有信号和骚扰信号电压 |  | GB13837-2012 4.4表3 | √ |  |
| 74 | 安 全 性 | 标志和说明书 | GB/T11442-2016 4.4.5 GB/T16954-2016 4.4.4 | GB8898-2011 第5章 | √ |  |
| 75 |  | 机内带电件不可触及 |  | GB8898-2011 8.4 | √ |  |
| 76 |  | 绝缘和抗电强度 |  | GB8898-2011 10.3 | √ |  |
| 77 |  | 电源线 |  | GB8898-2011 16.2 | √ |  |
| 78 | 环境适应性 | 低温工作 | GB/T11442-2016 表8 GB/T16954-2016 表7 | GB/T11442-2016 5.7.2 GB/T16954-2016 5.7.2 | √ |  |
| 79 |  | 低温贮存 |  |  | √ |  |
| 80 |  | 高温工作 |  |  | √ |  |
| 81 |  | 高温贮存 |  |  | √ |  |
| 82 |  | 湿热试验 |  |  | √ |  |
| 83 |  | 振动试验 （三个方向） |  |  | √ |  |
| 84 |  | 冲击试验 |  |  | √ |  |
| 85 | 环境适应性后外观结构 表面处理 | 机壳变形和裂痕 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | √ |  |
| 86 |  | 表面漆层裂纹 |  |  |  | √ |
| 87 |  | 表面漆层脱落 |  |  |  | √ |
| 88 |  | 装饰件、标牌变色、变形、开裂、松动或脱落 |  |  |  | √ |
| 89 |  | 标记模糊不清难以辨认 |  |  |  | √ |
| 90 |  | 机内金属件和机壳 严重锈蚀 |  |  |  | √ |
| 91 |  | 印制电路板变形或断裂 |  |  | √ |  |

表6-12（续）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B |
| 92 | 环境适应性后外观结构 表面处理 | 功能控制件失灵 |  | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | GB/T11442-2016 表29 GB/T16954-2016 表27 | √ |  |
| 93 |  | 紧固件、结构件脱落或断裂 |  |  |  | √ |  |
| 94 |  | 金属脱落物 | ＞ 5 mm2 |  |  | √ |  |
| 95 |  |  | ≤ 5 mm2 |  |  |  | √ |
| 96 |  | 机内导线折断、脱焊或元器件断脚 |  |  |  | √ |  |
| 97 |  | 可拆装接插件脱落 |  |  |  |  | √ |
| 98 | 环境适应性后 电性能 | 连续随机杂波信噪比 |  | GB/T11442-2016 表30 GB/T16954-2016 表28 | GB/T11442-2016 表30 GB/T16954-2016 表28 | √ |  |
| 99 |  | 微分增益失真 |  |  |  | √ |  |
| 100 |  | 微分相位失真 |  |  |  | √ |  |
| 101 |  | 亮度/色度增益不等 |  |  |  | √ |  |
| 102 |  | 亮度/色度时延不等 |  |  |  | √ |  |
| 103 |  | 伴音信噪比 |  |  |  | √ |  |
| 104 | 可靠性 | MTBF |  | GB/T11442-2016 4.4.7 GB/T16954-2016 4.4.7 | GB/T11442-2016 5.8.2 GB/T16954-2016 5.8.2 | √ |  |
| 注：常温电性能中的Y/C信号输出，Y、PR、PB信号输出，R、G、B信号输出三种指标按照不同接口方式进行检验。 |  |  |  |  |  |  |  |

第十六条  卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品许可证检验综合判定原则：经检验，A类检验项目全项合格，B类检验项目中不合格项不多于2个，判定产品检验合格。否则，判定产品检验不合格。

第十七条  检验报告

发证检验机构应当在收到企业样品之日起35日内完成检验工作，出具检验报告(格式见附件6)一式四份(企业、发证检验机构、审查组织单位、全国许可证审查中心各一份)。

第六章  证书许可范围

第十八条  企业申请的发证产品通过材料核实、现场实地核查和许可证产品检验合格、符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟确定产品生产许可范围，报送国家质量监督检验检疫总局批准。

第十九条  产品生产许可范围的判定原则及示例：

产品单元实地核查合格，且抽样的样品全部合格，则许可范围为该产品单元检验合格的产品；如有检验不合格的产品，许可范围不包括其产品。

工业产品生产许可证证书产品许可范围示例：

产品名称：卫星电视广播地面接收设备卫星专用；产品明细：卫星电视接收天线+产品品种+型号+口径+材质+结构形式。

证书产品明细内容示例如表6。

表6  证书产品明细内容示例

| 示例 | 产品单元 | 企业申请内容 | 实地核查结果 | 产品检验结果 | 确认证书产品许可范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视接收天线 | Ku频段，ZBX11，0.45m，钢板，壁挂式 | 卫星电视接收天线，Ku频段，ZBX11，0.45m，钢板，壁挂式，审查合格 | 卫星电视接收天线，Ku频段，ZBX11，0.45m，钢板，壁挂式，检验结论合格 | 卫星电视接收天线，Ku频段，ZBX11，0.45m，钢板，壁挂式 |

注：1.最终发证范围按同时满足实地核查和产品检验的合格范围确定。

2.如果企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

第七章  附则

第二十条  卫星电视广播地面接收设备产品审查部联系方式

全国工业产品生产许可证办公室卫星电视广播地面接收设备产品审查部设在国家通信导航与北斗卫星应用产品质量监督检验中心

地    址：河北省石家庄市中山西路589号检测认证中心

邮政编码：050081

电    话：0311-86928739

传    真：0311-86924262

电子信箱：lipeihong54@163.com

联 系 人：李培红

第二十一条  本实施细则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

第二十二条  本实施细则自2016年10月30日起实施，原《卫星电视广播地面接收设备产品生产许可证实施细则（一）（非直播卫星专用设备产品部分）》作废。

附件1
企业核查时准备书面材料清单

附件1-1企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品主要工艺流程图

附件1-2企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产设施和检验设施表

附件1-3企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产场所示意图

附件1-4企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产设备表

附件1-5企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品检验设备表

附件1-6关键岗位专业技术人员表

附件1-7产品技术文件和工艺文件清单

企业名称：                          （盖章）

企业代表签字：                       年  月  日

审查组确认签字：                     年  月  日

本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查部、全国许可证审查中心各一份，企业加盖骑缝章。

附件1-1
企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品主要工艺流程图

第 页   共  页

| 企 业 申 请 填 写 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  |  |  |  | 填写日期 |  |  |  |  |
| 产品单元 |  |  |  | 产品品种 |  |  | 型号规格 |  |  |
| 工艺流程图 （企业填写） |  | （以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并在相应的框图上用不同的符号表示关键工序、质量控制点、特殊过程）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场核查后填写内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查组 核查确认 |  | 经核查，该企业生产 产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序、质量控制点、特殊过程进行了识别，审查组予以确认。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；

2.如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。

附件1-2
企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产设施和检验设施表

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 型号规格 | 生产设施名称 | 设施特征及用途描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （如总装车间、成品库、检验室、环境条件、水电等） | （包含对应本细则表3-1，满足其要求等情况） |  |

注：企业多场所的均应填写。

附件1-3
企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产场所示意图

第 页   共  页

| 企业名称 |  |  |  | 填写日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品单元 |  | 产品品种 |  |  | 型号规格 |  |  |
| （生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等） |  |  |  |  |  |  |  |

注：多场所的均应分别绘制。

附件1-4
企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产设备表

企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品自制关键零部件的生产设备表（一）

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 型号规格 | 关键零部件名称 | 生产设备、工艺装备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

企业生卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品整机的生产设备表（二）

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 型号规格 | 生产设备、工艺装备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所。

附件1-5
	企业生产卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品检验设备表

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 型号规格 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备名称 | 设备规格型号 | 设备编号 | 精度或测量范围 | 用途 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进货检验 | 过程检验 | 出厂检验 |  |

注：多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所。

附件1-6
	          关键岗位专业技术人员表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 岗位 | 职务/职称 | 学历 | 所学专业 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点、特殊过程）操作工等，均应列入此表。

附件1-7
产品技术文件和工艺文件清单

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 型号规格 | 技术文件/工艺文件名称 | 文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。

附件2

卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品

生产许可证企业实地核查办法

企业名称：

生产地址：

产品名称：

产品单元：

产品品种：

型号规格：

国家质量监督检验检疫总局

应用说明

1. 本办法核查内容分为7大部分20条51款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。

2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。

3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。

4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

5．核查结论的确定原则：经核查20条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项和改进项汇总表》。

| 1 | 申请材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 营业执照 | 1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； | 是； 否： | 符合 不符合 | 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要含盖申请许可证产品即可； 2.核查内容3）～5）款，任何一款为“否”，则结论为不符合； 3. 1）～2）款，若为填写错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 |  |
|  |  | 2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应工商登记或备案）； | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 4）经营范围是否涵盖申请许可证产品； | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 5）是否在有效期限内。 | 是； 否： |  |  |  |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最高管理者 | 6）是否具有相关法律法规知识； | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |  |
|  |  | 7）是否具有一定的产品技术知识； | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 8）是否具有一定的质量管理知识。 | 是； 否： |  |  |  |
| 2.2 | 技术 人员 | 9）是否具有相关产品专业技术知识； | 是； 否 | 符合 建议改进 |  |  |
|  |  | 10）是否熟悉相关产品标准。 | 是； 否 |  |  |  |
| 2.3 | 检验 人员 | 11）是否熟悉相关产品标准和检验方法标准； | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 1.如果国家、行业对检验人员资质有要求的，应获得相应资质； 2．检验人员操作均不正确，则判不符合。 |  |
|  |  | 12）检验人员是否经过培训和考核，并经授权； | 是； 否 |  |  |  |
|  |  | 13）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。 | 是； 否 |  |  |  |
| 2.4 | 操作 工人 | 14）现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况，工人是否能熟练的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定，是否能生产出合格的产品。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作均不正确，则判不符合。 |  |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础 设施 | 15）是否具备《细则》表3-1规定、满足其自制关键件和整机生产所需的工作场所和设施； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容15）和16）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于17）款维护和运行情形。 |  |
|  |  | 16）是否具备《细则》表3-1规定、满足其采购关键件进货检验、生产过程检验、整机出厂检验所需的工作场所和设施； | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 17）生产和检验设施是否维护完好，运行正常； | 是； 否： |  |  |  |
| 3.2 | 设备 工装 | 18）企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备；关键设备是否是自有的。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容18）和19）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于20）款。 |  |
|  |  | 19）其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 20）生产设备和工艺装备是否维护完好，运行正常。 | 是； 否： |  |  |  |
| 3.3 | 检验 设备 | 21）企业是否具有《细则》表3-3规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的采购关键件进货检验、生产过程检验、整机出厂检验所需的检验仪器设备； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容21）和22）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于23）和24）款维护和运行情形； 3.如为租赁的，应在核查报告中载明。 |  |
|  |  | 22）其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求。 | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 23）检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。 | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 24）检验仪器设备是否是自有，还是租赁，其手续是否完备。 | 自有； 租赁； 相关证明文件： 是； 否： |  |  |  |
| 4 | 产品标准和相关标准 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品 标准 | 25）是否有《细则》表2所列的与申请取证产品应执行的产品标准； | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |  |
| 4.2 | 相关 标准 | 26）是否有《细则》》表2所列的与申请取证产品适用的相关标准。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |  |
| 4.3 | 标准 实施 | 27）是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行产品标准和相关标准。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |  |
| 5 | 技术文件 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 设计 文件 | 28）是否具备相应设计文件，设计文件的技术要求和数据等是否符合产品标准和相关标准规定的要求。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 无相应设计文件，则判不符合。 |  |
|  |  | 29）设计文件是否完整、齐全（包括设计文件的图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图图号是否相一致，原理图器件是否与明细表相一致）。 | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 30）安装专用芯片，能有效过滤和屏蔽境外节目。 | 是； 否： | 符合 不符合 |  |
|  |  | 31）不得预置境外节目参数。 | 是； 否： | 符合 不符合 |  |
|  |  | 32）不能对ABS-S技术体制的卫星电视广播信号进行解调解码。 | 是； 否： | 符合 不符合 |  |
| 5.2 | 工艺 流程 | 33）是否绘制有工艺流程图； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容33）～37）款，均为“否”，则结论为不符合。 |  |
|  |  | 34）是否与其生产实际相吻合； | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 35）生产工艺流程是否合理； | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 36）是否标明关键工序、质量控制点、特殊过程（适用时）； | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 37）关键工序、质量控制点、特殊过程识别是否充分适宜。 | 是； 否： |  |  |  |
| 5.3 | 工艺 文件 | 38） 对于本办法5.1中识别和确认的关键工序、质量控制点、特殊过程，现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程，是否均编制有相关工艺文件。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 所有关键工序、质量控制点、特殊过程均无工艺文件，则判不符合。 |  |
|  |  | 39）工艺文件是否明确了具体的控制参数，其参数是否进行适宜的验证并正确（须贯彻执行产品标准）。 | 是； 否： |  |  |  |
| 5.4 | 检验 文件 | 40）是否对采购重要原材料和关键零部件进货检验（或验证）、自制关键零部件检验等生产过程检验、整机出厂检验作出规定。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容40）和41）款均为“否”，则结论为不符合。 |  |
|  |  | 41）是否编制了检验规程，其内容是否完整正确（应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。 | 是； 否： |  |  |  |
| 6 | 生产过程控制 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 过程 监控 | 42）是否对每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产工艺参数进行监控； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容42） ～45）款均为“否”，则结论为不符合。 |  |
|  |  | 43）是否建立并保持了监控记录； | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 44）监控记录载明信息反映实际生产操作是否正确、稳定。 | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 45）如果监控发现不正确、不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。 | 是； 否： |  |  |  |
| 6.2 | 进货 检验 | 46）采购重要原材料和关键零部件是否按规定进行检验，并保留检验记录。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 如企业为完全组装型，所有件均为采购，则建议改进选项不适用，并应在审核报告和证书中载明“该企业为组装型”。 |  |
| 6.3 | 过程 检验 | 47）自制关键零部件、生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 此项不适用 | 如企业为完全组装型，所有件均为采购，则此项不适用。 |  |
| 6.4 | 出厂 检验 | 48）整机装配完工是否按规定进行出厂检验，并保留检验记录。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 出厂检验应符合相关标准的规定。 |  |
| 6.5 | 不合格品控制 | 49）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容49）～51）款均为否，则该项为不符合。 |  |
|  |  | 50）对检验中发现的不合格品是否按规定进行标识、隔离和处置，是否有效防止不合格品转入下道工序和出厂。 | 是； 否： |  |  |  |
|  |  | 51）不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。 | 是； 否： |  |  |  |

附件3
企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

企业名称：                               产品单元（产品品种）：

| 序号 | 条款号 | 不符合程度 | 事实描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在选框中打“√” |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
| 审查组组长(签字)： 年 月 日 |  |  | 企业代表签字： 企业公章 年 月 日 |
| 审查组成员(签字)： 年 月 日 |  |  |  |

附件4
生产许可证企业实地核查报告

| 企业名称： |  |  | 生产地址： |  |  |  |  | 邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  |  | 联系人： |  | 电话： |  | 传真： |  |  |
| 产品单元（产品证书明细内容）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查 结论 | 审查组根据《卫星电视广播地面接收设备卫星专用产品生产许可证实施细则》，于 年 月 日至 年 月__ _日对该企业进行了核查，共计核查出： 符合_____条、不符合 条、建议改进 条。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是： 。（注：核查结论填写：合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查组成员 | 姓名（签字） | 单 位 |  | 职务(组长、组员) |  | 核查分工（条款） |  |  | 审查员证书编号 |
| 企业负责人签字 |  |  |  | 企业（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

观察员(签字，如有)：                     年    月    日                   审查组织单位(章)：                      年    月    日

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

附件5

（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章）

检  验  报  告

报告编号：

产品名称

产品单元

产品品种、规格型号

受检单位  (与送样单上企业名称一致)

检验类别     生产许可证检验

报告日期       (以签发日期为准)

检验机构名称

注 意 事 项

- 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 检验报告无批准人、审核、主检签字无效，无骑缝章无效。

- 检验报告涂改无效。

地    址：(检验机构详细地址)

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

E－mail电子信箱:

××检验机构

检验报告

报告编号：××                                           共×页 第×页

| 产品名称 | (按《产品送样单》填写) | 产品品种 规格型号 | (按《产品送样单》填写) |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 名称 | (按《产品送样单》填写) |  |  |
| 受检单位 生产地址 | (按《产品送样单》填写) |  |  |
| 样品数量 | (按《产品送样单》填写) | 产品批号／生产日期 | (按《产品送样单》填写) |
| 送样人员 | (按《产品送样单》填写) | 样品等级 | (按《产品送样单》填写) |
| 到样日期 | 收到样品的日期 | 检验日期 |  |
| 样品描述 | (对收到的样品基本情况作简单表述，如：样品的形状、完好程度、附件配件等。) |  |  |
| 检验依据 | ╳╳产品生产许可证实施细则规定的产品检验依据 |  |  |
| 检验结论 | (按照╳╳标准和本实施细则对╳╳产品进行检验，检验结果均符合/╳╳项目不符合该标准和本实施细则规定（╳╳规格╳╳等级）要求，判定该样品为合格/不合格。) 检验单位（公章或检验报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 试验室环境温度、湿度等 |  |  |

批准：                        审核：                           主检：

检验数据                                                       共×页 第×页

复核：                              检验：

附件6
本实施细则与旧版细则主要内容对比表

产品单元、产品品种变化对比表

| 序号 | 新版 |  |  | 旧版 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品单元 |  | 产品品种 | 产品单元 | 产品品种 |  |
| 1 |  | 卫星电视接收天线 | C频段 | 卫星电视接收天线 | C频段 | —— |
|  |  |  | Ku频段 | 卫星电视接收天线 | Ku频段 | —— |
| 2 |  | 室外单元 | C频段分体 | 室外单元（含一体化） | C频段 | —— |
|  |  |  | C频段一体化 |  |  |  |
|  |  |  | Ku频段分体 |  | Ku频段 | —— |
|  |  |  | Ku频段一体化 |  |  |  |
|  |  |  | C/Ku频段一体化 |  | C/Ku频段 | —— |
| 3 |  | 卫星数字电视接收机 | 标清工程型 | 卫星模拟电视接收机 | —— | —— |
|  |  |  |  | 卫星数字电视接收机 | 工程型 | —— |
|  |  |  | 高清工程型 |  | 专业型 | —— |
|  |  |  |  |  | 普通型 | —— |
|  |  |  | 标清普通型 | 卫星模拟电视接收调制器 | —— | 减少 |
|  |  |  | 标清专业型 | 卫星数字电视接收调制器 | —— | 减少 |
|  |  |  | 高清普通型 | 内藏式卫星电视接收机 | —— | 减少 |

注：本实施细则新列入发证的产品，自国家质量监督检验检疫总局发布无证查处公告之日起按照有关规定予以查处。

产品标准变化对比表

| 序号 | 产品单元（新版） |  | 产品标准（新版） | 产品标准（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视接收天线 | C频段 | GB/T 11442-2016 | GB/T 11442-1995 | 变化 |
|  |  |  | GB/T 11298.2-1997 | GB/T 11298.2-1997 | —— |
|  |  |  | GB/T 2423.3-2006 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2828.1-2012 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2829-2002 | GB/T 2829-2002 | —— |
|  |  |  | GB/T 191-2008 | GB/T 191-2008 | —— |
|  |  | Ku频段 | GB/T 16954-2016 | GB/T 16954-1997 | 变化 |
|  |  |  | GB/T 11298.2-1997 | GB/T 11298.2-1997 | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2423.3-2006 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2828.1-2012 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2829-2002 | GB/T 2829-2002 | —— |
|  |  |  | GB/T 191-2008 | GB/T 191-2008 | —— |
| 2 | 室外 单元 | C频段分体 | GB/T 11442-2016 | GB/T 11442-1995 | 变化 |
|  |  |  | GB/T 11298.3-1997 | GB/T 11298.3-1997 | —— |
|  |  |  | GB/T 2423.38-2008 | —— | 新增 |
|  |  | C频段一体化 | GB/T 2828.1-2012 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2829-2002 | GB/T 2829-2002 | —— |
|  |  |  | GB/T 191-2008 | GB/T 191-2008 | —— |
|  |  | Ku频段分体 | GB/T 16954-2016 | GB/T 11442-1995 | 变化 |
|  |  |  | GB/T 11298.3-1997 | GB/T 11298.3-1997 |  |
|  |  |  | GB/T 2423.38-2008 | —— | 新增 |
|  |  | Ku频段一体化 | GB/T 2828.1-2012 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2829-2002 | GB/T 2829-2002 | —— |
|  |  |  | GB/T 191-2008 | GB/T 191-2008 | —— |

产品标准变化对比表

| 序号 | 产品单元（新版） |  | 产品标准（新版） | 产品标准（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 室外 单元 | C/Ku频段一体化 | GB/T 11442-2016 | GB/T 11442-2016 | 变化 |
|  |  |  | GB/T 16954-2016 | GB/T 16954-2016 | 变化 |
|  |  |  | GB/T 11298.3-1997 | GB/T 11298.3-1997 |  |
|  |  |  | GB/T 2423.38-2008 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2828.1-2012 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2829-2002 | GB/T 2829-2002 | —— |
|  |  |  | GB/T 191-2008 | GB/T 191-2008 | —— |
| 3 | 卫星数字电视接收机 | 标清工程型 | GB/T 11442-2016 | SJ/T 11219-2000 | 废止 |
|  |  |  | GB/T 16954-2016 |  |  |
|  |  | 高清工程型 | GB/T 11298.4-1997 | —— | —— |
|  |  |  | GB 8898-2011 | GB 8898-2001 | 变化 |
|  |  | 标清普通型 | GB 13837-2012 | GB 13837-2003 | 变化 |
|  |  |  | GB/T 2423.1-2008 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2423.2-2008 | —— | 新增 |
|  |  | 标清专业型 | GB/T 2423.3-2006 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2423.5-1995 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2423.10-2008 | —— | 新增 |
|  |  | 高清普通型 | GB/T 2828.1-2012 | —— | 新增 |
|  |  |  | GB/T 2829-2002 | —— | —— |
|  |  |  | GB/T 191-2008 | —— | —— |