编号：（X）XK18-001

机动车辆制动液产品生产许可证实施细则

2016年9月30日公布                     2016年10月30日实施

国家质量监督检验检疫总局

目  录

第一章 总则	1

第二章 发证产品及标准	1

第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料	2

第四章  企业实地核查	6

第五章  产品检验	6

第六章  证书许可范围	8

第七章  附则	10

附件1-1企业生产或分装机动车辆制动液产品主要工艺流程图	12

附件1-2企业生产或分装机动车辆制动液产品检验设施表	13

附件1-3企业生产或分装机动车辆制动液产品生产场所示意图	14

附件1-4企业生产或分装机动车辆制动液产品生产设备表	15

附件1-5企业生产或分装机动车辆制动液产品检验设备表	16

附件1-6企业生产或分装机动车辆制动液产品关键件明细表	17

附件1-7关键岗位专业技术人员表	18

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单	19

附件2机动车辆制动液产品生产许可证企业实地核查办法	20

附件3企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表	34

附件4 生产许可证企业实地核查报告	35

附件5检验报告	36

附件6 本实施细则与旧版细则主要内容对比表	40

机动车辆制动液产品生产许可证实施细则

# 第一章 总则

- 为了做好机动车辆制动液产品生产许可证审查工作，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。

- 本细则适用于机动车辆制动液产品生产许可的实地核查、产品检验等工作,应与通则一并使用。

- 机动车辆制动液产品由各省、自治区、直辖市质量技术监督局（市场监督管理部门）发证。

# 第二章 发证产品及标准

- 本细则发证产品定义、范围及单元划分

本实施细则规定的机动车辆制动液产品，指由醇醚及醇醚硼酸酯等组份组成，用于机动车辆液压制动和离合系统中传递压力，使车轮实现制动，离合器实现离合作用的一种功能性液体，为非石油基制动液产品。机动车辆制动液产品为1个产品单元，产品单元、产品品种和企业类型见表1。

表1 机动车辆制动液产品单元、产品品种及企业类型

| 产品单元 | 产品品种 | 企业类型 |
| --- | --- | --- |
| 机动车辆制动液 | HZY3 | 分为“生产型”和“分装型”两类企业。 |
|  | HZY4 |  |
|  | HZY5 |  |
|  | HZY6 |  |

- 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。

表2 机动车辆制动液产品执行标准和相关标准

| 产品单元 | 产品标准 | 相关标准 |
| --- | --- | --- |
| 机动车辆制动液 | GB 12981-2012机动车辆制动液 | GB/T 265-1988石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |
|  |  | SH/T 0430-1992刹车液平衡回流沸点测定法 |

注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行 。

- 企业申请生产许可证的基本条件和资料

- 凡生产和分装机动车辆制动液产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，内容包括：检验设施、生产设备、检验设备，具体要求见表3-1至表3-4。

表3-1   企业生产和分装机动车辆制动液产品应具备的检验设施

| 检验设施名称 | 设施要求 |
| --- | --- |
| 检验室 | 独立设施，布局合理，空间大小，上下水、温湿度等环境条件和功能应满足检验室相关要求。不同类型仪器设备要分区或独立空间放置，如：平衡回流沸点测定仪、石油产品运动粘度测定仪、高温试验箱等高温设备放置于同一区域或同一空间；低温运动粘度测定仪、低温浴等制冷设备放置于同一区域或同一空间；分析天平或电子天平、光学读数显微镜放置于满足此类仪器设备存放使用环境条件的独立空间。 |

表3-2   企业生产机动车辆制动液产品应具备的生产设备

| 类别 | 设备名称 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 计量设备 | 精度满足计量法相关要求。 |  |
|  | 泵送设备 | 防爆安全性满足相关要求。 |  |
|  | 合成/调和设备 | 设备的容积和功能满足企业实际生产要求，防爆安全性满足相关要求。 |  |
|  | 生产工艺参数监控设备 | 温度、压力、真空度等参数监控仪器仪表的量程、分格值等参数能够满足企业生产工艺要求。 | 在企业提交申请书和实地核查时，可根据企业生产工艺文件的规定进行增减和核查。 |
|  | 冷凝设备 | 设备符合企业生产工艺要求。 | 在企业提交申请书和实地核查时，可根据企业生产工艺文件的规定进行增减和核查。 |
|  | 过滤设备 | 设备过滤精度满足企业生产工艺要求。 |  |
|  | 贮存设备 | 设备为不锈钢或塑料材质的密闭容器，容积满足企业实际生产要求。 |  |
|  | 灌装设备 | 设备灌装效率满足企业实际生产要求。 |  |
|  | 印码设备 | 印码效率满足企业实际生产要求。 |  |
|  | 封装设备 | 封装效率满足企业实际生产要求。 |  |

注：本表为企业生产机动车辆制动液产品应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

表3-3  企业分装机动车辆制动液产品应具备的生产设备

| 类别 | 设备名称 | 设备要求 |
| --- | --- | --- |
| 分装设备 | 计量设备 | 精度满足计量法相关要求。 |
|  | 泵送设备 | 防爆安全性满足相关要求。 |
|  | 过滤设备 | 设备过滤精度满足企业生产工艺要求。 |
|  | 贮存设备 | 设备为不锈钢或塑料材质的密闭容器，容积满足企业实际生产要求。 |
|  | 灌装设备 | 设备灌装效率满足企业实际生产要求。 |
|  | 印码设备 | 印码效率满足企业实际生产要求。 |
|  | 封装设备 | 封装效率满足企业实际生产要求。 |

注：本表为企业分装机动车辆制动液产品应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

表3-4 企业生产和分装机动车辆制动液产品应具备的检验设备

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平衡回流沸点 | SH/T 0430 | 平衡回流沸点测定仪 | 3号滴点温度计： 量程0℃～300℃，分格值1℃。 |
|  |  |  | 大气压表 （空盒压力表或水银压力计） | 量程：500～1020hpa ，使用温度范围：-30℃～+40℃，分度值：2hpa。 |
| 2 | 湿平衡回流沸点 | GB 12981-2012 附录C | 平衡回流沸点测定仪 | 1.3号滴点温度计： 量程0℃～300℃，分格值1℃； 2.5mL吸量管或5mL微量滴定管。 |
|  |  |  | 大气压表 | 量程：500～1020hpa ，使用温度范围：-30℃～+40℃，分度值：2hpa。 |
| 3 | -40℃运动粘度 | GB/T 265 | 低温运动粘度测定仪 | 1.恒温浴：控温精度±0.1℃； 2.温度计：量程-42℃～-38℃，分格值0.1℃； 3.品氏粘度计：按标准规定和产品特性，选择合理的毛细管内径，如：Ø2.5、Ø3.0、Ø3.5等。 |
|  |  |  | 秒表 | 分格值0.1s。 |
| 4 | 100℃运动粘度 | GB/T 265 | 石油产品运动粘度测定仪 | 1.恒温浴：控温精度±0.1℃； 2.温度计：量程98℃～102℃，分格值0.1℃； 3.品氏粘度计：按标准规定和产品性能，选择合理的毛细管内径，如：Ø 0.6、Ø 0.8等。 |
|  |  |  | 秒表 | 分格值0.1s。 |
| 5 | pH值 | GB 12981-2012 附录D | 酸度计 | 1.酸度计 量程：0～14、最小刻度：0.1pH单位； 2.玻璃电极/参比电极：甘汞/氯化钾饱和溶液型，或复合电极。 |
| 6 | 蒸发性能 | GB 12981-2012 附录H | 分析天平或电子天平 | 最大称量范围：不小于200g，感量0.01g。 |
|  |  |  | 高温试验箱 | 1.高温试验箱 符合GB/T 11158的要求，不带鼓风，顶部有通风孔，也可以采用相对应的带有电子显示温度的高温试验箱； 2.温度计：量程0℃～150℃，分格值1℃。 |
|  |  |  | 低温浴 | 1. 低温浴 可控温在-5℃±1℃，能垂直放入试样管； 2.温度计：GB-32凝点2号(内标式)，或量程-60℃～60℃，分格值1℃。 |
|  |  |  | 秒表 | 分格值：0.1s。 |
|  |  |  | 水准仪 | 能测高温试验箱内隔板水平状态的任何水准仪。 |
|  |  |  | 常规玻璃仪器 | 符合标准GB 12981-2012的要求。 |
| 7 | 腐蚀性 | GB 12981-2012 附录F | 高温试验箱 | 1. 高温试验箱 符合GB/T 11158的要求； 2.温度计：量程0℃～150℃，分格值1℃。 |
|  |  |  | 分析天平或电子天平 | 最大称量范围：不小于200g，感量0.1mg。 |
|  |  |  | 游标卡尺 | 量程：0mm～200mm，分格值0.02mm。 |
|  |  |  | 光学读数显微镜 | 量程：不少于30mm，分格值0.01mm。 |
|  |  |  | 橡胶邵尔A型硬度计 | 量程：0度～100度，分格值2度。 |
|  |  |  | 离心机 | 符合GB/T 8926的要求。 |
|  |  |  | 丁苯橡胶（SBR）皮碗 | 符合标准GB 12981-2012的要求。 |
|  |  |  | 金属试片 | 符合标准GB 12981-2012的要求。 |
|  |  |  | 常规玻璃仪器 | 符合标准GB 12981-2012的要求。 |
| 8 | 橡胶适应性 | GB 12981-2012 附录K | 高温试验箱 | 1. 高温试验箱 符合GB/T 11158的要求； 2.温度计：量程0℃～150℃，分格值1℃，尾长可使水银球底端位于烘箱中部。 |
|  |  |  | 光学读数显微镜 | 量程：不少于30mm，分格值0.01mm。 |
|  |  |  | 橡胶邵尔A型硬度计 | 量程：0度～100度，分格值2度。 |
|  |  |  | 分析天平或电子天平 | 最大称量范围：不小于200g，感量0.1mg。 |
|  |  |  | 丁苯橡胶（SBR）皮碗 | 符合标准GB 12981-2012的要求。 |
|  |  |  | 三元乙丙橡胶（EPDM）试件 | 符合标准GB 12981-2012的要求。 |
|  |  |  | 常规玻璃仪器 | 符合标准GB 12981-2012的要求。 |

注：本表为企业生产和分装机动车辆制动液产品应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

- 申请发证、证书延续、许可范围变更（许可范围变更的情形含：企业类型由分装型变更为生产型、企业生产地迁移、增加生产场所、生产线重大技术改造等）需要进行实地核查和产品检验。企业应在实地核查前做好准备，根据本细则第六条要求和实际情况填写下列企业资料，实地核查时提交审查组现场核查。

- 企业生产或分装机动车辆制动液产品主要工艺流程图 (见附件1-1)；

企业获证后证书上载明的有关事项发生变化的，应在变化一个月内向企业所在地工业生产许可证管理部门提交许可范围变更申请并填写本表。

（二） 企业生产或分装机动车辆制动液产品检验设施表(见附件1-2)和生产场所示意图(见附件1-3)；

企业获证后增加生产场所、企业迁址应在变化一个月内向企业所在地工业生产许可证管理部门提交许可范围变更申请并填写本表。

（三）企业生产或分装机动车辆制动液产品生产设备表(见附件1-4)；

（四）企业生产或分装机动车辆制动液产品检验设备表(见附件1-5)；

（五）企业生产或分装机动车辆制动液产品关键件明细表 (见附件1-6)；

（六）关键岗位专业技术人员表(见附件1-7)；

（七）产品技术文件和工艺文件清单(见附件1-8)。

# 第四章  企业实地核查

- 现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。

- 审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。

- 审查组现场按照本细则第七条要求企业准备的所有相关材料（见附件1-1～1-8）进行核实。

- 审查组现场按照《机动车辆制动液产品生产许可证企业实地核查办法》(见附件2)进行实地核查，并做好记录，形成《企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表》(见附件3)，完成《生产许可证企业实地核查报告》(见附件4)。

- 审查组现场形成的核查材料和记录（包括附件1-1～1-8、附件2、附件3和附件4）一式三份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位各一份。

- 实地核查判定原则

（一）审查组应对实地核查办法的每一个条款进行核查，并根据其满足生产合格产品的能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。

（二）对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现的可改进的问题。

（三）核查结论的确定原则：

实地核查按产品单元审查，未发现不符合，核查结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该产品单元不合格。

# 第五章  产品检验

- 抽样规则

抽样原则：确认拟抽取的产品为企业成品库内，按其生产工艺要求、正式批量生产，且出厂检验合格的同一批次申证产品的库存成品，保证所抽取的样品具有代表性。

抽样方法：在企业成品库按GB/T 10111《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》对申报的每个产品品种的样品进行抽样，每个产品品种样品的抽样数量为1份（不少于3kg），HZY3、HZY4和HZY5三个品种产品抽样基数不得少于500kg，HZY6品种产品抽样基数不得少于200kg。抽样单见表5。

实地核查合格的企业，审查组按检验样品数量一览表的规定（见表4），在企业自检合格的产品中实施抽样，并填写抽样单（见表5）。

企业应在7日内将样品和抽样单一并送达有资质的生产许可证检验机构（以下简称发证检验机构，企业可在国家质量监督检验检疫总局或省级质量技术监督部门网上查询自主选择）。

表4检验样品数量一览表

| 序号 | 抽检样品种类 | 抽样基数 | 样品数量 | 抽样方法及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HZY3 | 不少于500kg | 每个产品品种样品抽样数量为1份（不少于3kg）。 | 在企业成品库按GB/T 10111《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》进行抽样。 |
| 2 | HZY4 | 不少于500kg |  |  |
| 3 | HZY5 | 不少于500kg |  |  |
| 4 | HZY6 | 不少于200kg |  |  |

表5 机动车辆制动液产品生产许可证抽样单

| 企业情况 | 申请单位 (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  | 传 真 |  |
| 样品情况 | 产品名称 |  |  |  |  | 产品单元 |  |  |
|  | 产品品种 |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |
|  | 样品等级 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
|  | 抽样基数 |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |
|  | 样品数量 |  |  |  |  | 抽样日期 |  |  |
| 抽样人员 （签字） |  | 1、 2、 |  |  |  | 企业代表 （签字） |  |  |
| 抽样方式 | 审查组抽样 免实地核查企业抽样 已获证单元内增加产品企业抽样 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请企业在实地核查合格后7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.机动车辆制动液产品生产许可证检验样品无论是审查组抽样还是企业抽样，均应填写此抽样单。

2.执行标准为本细则要求该产品执行的标准。

- 企业延续符合免实地核查要求、在获证产品单元内增加产品品种的，均不进行实地核查，只进行产品检验，企业应在申请受理之日起7日内，按本细则第十四条中表4要求自行抽封样品、填写抽样单（表5），自主选择发证检验机构送样，同时将抽样单和检验委托合同寄送省级许可证主管部门。企业对所抽送样品的及时性、真实性、准确性负责。

- 机动车辆制动液产品生产许可证发证检验项目、依据标准见表6。

表6  机动车辆制动液产品生产许可证检验项目、依据标准

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 12981-2012中的 4要求和试验方法 | 目测 |
| 2 | -40℃运动粘度 |  | GB/T 265 |
| 3 | 100℃运动粘度 |  | GB/T 265 |
| 4 | 平衡回流沸点 |  | SH/T 0430 |
| 5 | 湿平衡回流沸点 |  | GB 12981-2012附录C |
| 6 | pH值 |  | GB 12981-2012附录D |
| 7 | 液体稳定性（ERBP） |  | GB 12981-2012附录E |
| 8 | 腐蚀性 |  | GB 12981-2012附录F |
| 9 | 低温流动性和外观 |  | GB 12981-2012附录G |
| 10 | 蒸发性能 |  | GB 12981-2012附录H |
| 11 | 容水性 |  | GB 12981-2012附录I |
| 12 | 液体相容性 |  | GB 12981-2012附录I |
| 13 | 抗氧化性 |  | GB 12981-2012附录J |
| 14 | 橡胶适应性 |  | GB 12981-2012附录K |

- 机动车辆制动液产品许可证检验综合判定原则：经检验，许可证检验全项目合格，判定产品检验合格。否则，判定产品检验不合格。

- 检验报告

（一）发证检验机构应当在收到企业样品之日起25日内完成检验工作，出具检验报告(格式见附件5)一式三份(企业、发证检验机构、审查组织单位各一份)。

（二）证书延续企业提供同品种产品6个月内（自检验报告签发日期起）省级及以上产品质量监督抽查合格检验报告的，可免于该品种许可证产品检验。

# 第六章  证书许可范围

- 企业申请的发证产品通过材料核实、现场实地核查和许可证产品检验合格、符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟确定产品生产许可范围，报送省级工业产品生产许可证主管部门批准。

- 产品生产许可范围的判定原则及示例：

（一）产品单元经实地核查合格，且抽样产品检验合格，则证书许可范围为机动车辆制动液产品，反之实地核查不合格或产品检验不合格，则产品单元不合格。

（二）产品单元实地核查合格，且抽样产品品种的样品全部合格，则许可范围为该产品单元检验合格的所有抽样产品品种的产品；如有检验不合格产品品种的产品，许可范围不包括其产品品种的产品。

机动车辆制动液产品生产许可证证书产品许可范围示例：

1.产品名称：机动车辆制动液

产品明细：HZY3、HZY4、HZY5、HZY6；

企业类型：生产型。

2.产品名称：机动车辆制动液

产品明细：HZY3、HZY4、HZY5、HZY6；

企业类型：分装型。

证书产品明细内容示例如表7。

表7  证书产品明细内容示例

| 示例 | 产品单元 | 企业申请内容 | 实地核查结果 | 产品检验结果 | 确认证书产品许可范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车辆制动液 | 产品单元：机动车辆制动液 产品品种：HZY3、HZY4、HZY5、HZY6 企业类型：生产型 | 机动车辆制动液单元实地核查合格 | HZY3、HZY4、HZY5产品品种样品检验合格，HZY6产品品种样品检验不合格。 | 产品单元：机动车辆制动液 产品品种：HZY3、HZY4、HZY5 企业类型：生产型 |
| 2 | 机动车辆制动液 | 产品单元：机动车辆制动液 产品品种：HZY3、HZY4、HZY5、HZY6 企业类型：分装型 | 机动车辆制动液单元实地核查合格 | HZY3、HZY4、HZY5产品品种样品检验合格，HZY6产品品种样品检验不合格。 | 产品单元：机动车辆制动液 产品品种：HZY3、HZY4、HZY5 企业类型：分装型 |

注：1.最终发证范围按同时满足实地核查和产品检验的合格范围确定。

2.如果企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

# 第七章  附则

- 汽车制动液产品审查部联系方式

全国工业产品生产许可证办公室汽车制动液产品审查部设在国家汽车质量监督检验中心（北京通州）

地址：北京市海淀区西土城路8号/北京市通州区马驹桥大杜社交通部公路交通试验场

邮政编码：100088/101103

电话：010-61585469/010-62079579

传真：010-61585490

电子信箱：j.jiao@rioh.cn、ling.li@rioh.cn

联 系 人： 焦健、李玲

- 本实施细则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

- 本实施细则自2016年10月30日起实施，原《机动车辆制动液产品生产许可证实施细则》作废。

附件1

企业核查时准备书面材料清单

附件1-1企业生产或分装机动车辆制动液产品主要工艺流程图

附件1-2企业生产或分装机动车辆制动液产品生产设施和检验设施表

附件1-3企业生产或分装机动车辆制动液产品生产场所示意图

附件1-4企业生产或分装机动车辆制动液产品生产设备表

附件1-5企业生产或分装机动车辆制动液产品检验设备表

附件1-6企业生产或分装机动车辆制动液产品关键件明细表

附件1-7关键岗位专业技术人员表

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单

企业名称：                          （盖章）

企业代表签字：                       年  月  日

审查组确认签字：                 年  月  日

本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式三份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位各一份，企业加盖骑缝章。

附件1-1

# 企业生产或分装机动车辆制动液产品主要工艺流程图

第页共页

| 企业申请填写内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| 产品单元 |  |  |  |
| 工艺流程图 （企业填写） | （以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”在相应的框图上表示关键工序、质量控制点、特殊过程）： |  |  |
| 现场核查后填写内容 |  |  |  |
| 审查组 核查确认 | 经核查，该企业生产产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序、质量控制点、特殊过程进行了识别，审查组予以确认。 |  |  |

注：1. 如产品单元中不同产品品种产品生产工艺不同均应分别绘制；

2.如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。

附件1-2

# 企业生产或分装机动车辆制动液产品检验设施表

| 序号 | 产品单元 | 检验设施名称 | 设施特征及用途描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （包含对应本细则表3-1，满足其要求等情况） |  |

注：企业多场所的均应填写。

附件1-3

# 企业生产或分装机动车辆制动液产品生产场所示意图

第页共页

| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  |  |  |
| （生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等） |  |  |  |

注：多场所的均应分别绘制。

附件1-4

# 企业生产或分装机动车辆制动液产品生产设备表

| 序号 | 产品单元 | 生产设备、工艺装备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所。

附件1-5

# 企业生产或分装机动车辆制动液产品检验设备表

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备名称 | 设备规格型号 | 设备编号 | 精度或测量范围 | 用途 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 进货检验 | 过程检验 | 出厂检验 |  |

注：多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所。

附件1-6

企业生产或分装机动车辆制动液产品关键件明细表

生产企业名称：

生产地址：

该单元中代表性的产品照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色5吋）：

1关键原材料

| 名 称 | 执行标准 | 技术要求 | 生产方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |

2 关键零部件

| 名 称 | 结构型式 | 执行标准 | 技术要求 | 生产方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  | □自制 □采购 |

注：按单元填写本表，如两个单元产品填写的内容完全相同，可合填写1张。

附件1-7

# 关键岗位专业技术人员表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 岗位 | 职务/职称 | 学历 | 所学专业 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点、特殊过程）操作工等，均应列入此表。

附件1-8

# 产品技术文件和工艺文件清单

| 序号 | 产品单元 | 技术文件/工艺文件名称 | 文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。

附件2

# 机动车辆制动液产品生产许可证

# 企业实地核查办法

企业名称：

生产地址：

产品名称：

产品单元：

产品品种：

企业类型：

国家质量监督检验检疫总局

应用说明

1. 本办法核查内容分为6大部分19条45款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。

2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。

3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。

4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

5．核查结论的确定原则：经核查19条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项和改进项汇总表》。

| 1 | 申请材料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 营业执照 | 1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； | 是； 否： | 符合 不符合 | 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要涵盖申请许可证产品即可； 2.核查内容3）～5）款，任何一款为“否”，则结论为不符合； 3. 1）～2）款，若为填写错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 |
|  |  | 2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应工商登记或备案）； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 4）经营范围是否涵盖申请许可证产品； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 5）是否在有效期限内。 | 是； 否： |  |  |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |
| 2.1 | 最高管理者 | 6）是否具有相关法律法规知识； 是否了解《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》和《工业产品生产许可证管理条例》等相关法律法规的基本内容，及对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）。 | 是； 否： | 符合 建议改进 | 不熟悉与产品许可证管理相关的法律法规的基本内容，以及对企业的要求，与产品生产相关的专业技术知识，以及基本的质量管理常识，判建议改进。 |
|  |  | 7）是否具有一定的产品技术知识； 是否了解产品标准、主要性能指标、产品生产工艺流程和检验要求等产品技术知识。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 8）是否具有一定的质量管理知识。 是否了解企业领导在质量管理中的职责与作用，以及如何通过质量管理确保持续稳定地生产合格产品。 | 是； 否： |  |  |
| 2.2 | 技术人员 | - 是否具有相关产品专业技术知识； 是否熟悉自己的岗位职责； 是否了解生产机动车辆制动液产品的主要原材料，各组份的作用，机动车辆制动液产品最突出的特点； 是否熟悉制动液产品生产工艺及相关检验规定； 是否有一定的质量管理知识，如何保证持续稳定地生产合格产品。 | 是； 否 | 符合 不符合 | 主要专业技术人员对相关产品的专业技术知识、产品标准和生产工艺等技术知识不熟悉，且未参加过质量管理知识的培训，对质量管理知识不熟悉，判不符合。 |
|  |  | - 是否熟悉相关产品标准。 是否熟悉产品标准，标准规定的产品主要性能指标，如：平衡回流沸点、湿沸点、-40℃运动粘度、蒸发性能、低温流动性能、橡胶相容性、金属腐蚀性、pH值等，以及各性能指标的意义； 是否了解其中最为关键的指标，如：平衡回流沸点、-40℃运动粘度、蒸发性能等。 | 是； 否 |  |  |
| 2.3 | 检验人员 | - 是否熟悉相关产品标准和检验方法标准； 是否熟悉产品标准GB 12981，检验方法标准SH/T 0430、GB/T 265及其他相关标准； 是否了解重要检验项目的影响因素，如影响平衡回流沸点测量准确性的关键因素：加热速度、回流速度、温度计修正、大气压修正、试验过程中的气流等；影响运动粘度测量准确性的因素：温场的控温精度、样品的恒温时间、粘度计系数检定、粘度计垂直情况、测量时观察液面下沿与刻线相切等；pH值测量时校正pH计的方法：使用pH值为6.86、9.18和11.72的缓冲溶液校正仪器。 | 是；否 | 符合 不符合 建议改进 | 1.如果检验人员未经相关培训，则判不符合； 2．检验人员不熟悉产品标准和检验方法标准技术内容，且现场检验操作不正确，不符合标准和检验规程要求，则判不符合； 3. 11）、12）和13）款，任意款为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | - 检验人员是否经过培训和考核，并经授权； 企业检验人员应经有关机动车辆制动液原材料、半成品及成品等的检验技术培训，考核合格，并经授权从事相关检测工作。 | 是； 否 |  |  |
|  |  | 13）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验中平衡回流沸点、-40℃运动粘度、橡胶根径测量、pH值等部分项目的检验，观察检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符合检验规程、标准等技术文件要求，并正确作出判断。 | 是； 否 |  |  |
| 2.4 | 操作工人 | 14）工人是否能看懂配方、生产工艺流程图等技术文件。 现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程（如适用）实际生产操作情况，工人是否能熟练的操作，其操作是否符合企业技术工艺文件的规定。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 1.如果关键工序、质量控制点、特殊过程（如适用）工人操作均不正确，不符合企业技术工艺文件的规定，则结论为不符合； 2．如果个别关键工序、质量控制点、特殊过程（如适用）工人操作均不正确，则结论为建议改进。 |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础设施 | 15）是否具备满足其生产工艺和生产规模所需的工作场所和设施； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容15）和16）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于17）款维护和运行情况。 |
|  |  | 16）是否具备《细则》表3-1规定、满足其采购原材料进货检验、生产过程检验、出厂检验等所需的工作场所和设施； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 17）生产和检验设施是否维护完好，运行正常； | 是； 否： |  |  |
| 3.2 | 设备工装 | 18）企业是否具有《细则》表3-2或3-3规定与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备档案。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容18）和19）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 改进选项仅适用于20）款； 3.《细则》表3-2或3-3规定的生产设备和工艺装备需拍照留存。 |
|  |  | 19）其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 20）检查设备维护和保养计划及实施的记录，确定生产设备和工艺装备是否维护完好，运行正常。 | 是； 否： |  |  |
| 3.3 | 检验设备 | 21）企业是否具有《细则》表3-4规定，与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的采购原材料进货检验、生产过程检验、出厂检验等所需的检验仪器设备，必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备档案。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容21）和22）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于23）款维护和运行情形； 3.《细则》表3-4规定的检验仪器设备需拍照留存。 |
|  |  | 22）其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 23）检查仪器设备维护和保养计划及实施的记录，检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。 | 是； 否： |  |  |
| 4 | 产品标准和相关标准 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品标准 | 24）是否有《细则》表2所列的与申请取证产品应执行的产品标准，且现行有效； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.如果企业无或缺少申请取证产品应执行的产品标准和适用的相关标准中的方法标准，或全部不是现行有效，则结论为不符合； 2. 如果企业个别适用的相关标准不是现行有效，则结论为建议改进。 |
| 4.2 | 相关标准 | 25）是否有《细则》》表2所列的与申请取证产品适用的相关标准，且现行有效。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
| 4.3 | 标准实施 | 26）调阅企业文件清单及相关技术文件，是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行产品标准和相关标准。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.如果企业技术文件和生产中完全未贯彻执行产品标准和相关标准，则结论为不符合； 2.如果企业技术文件和生产中个别内容与产品标准和相关标准要求不一致，则结论为建议改进。 |
| 5 | 技术文件 |  |  |  |  |
| 5.1 | 工艺流程 | 27）调阅企业技术文件，核查企业是否绘制有工艺流程图； | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容27）～31）款，均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 28）结合本办法“2.2技术人员”和“2.4操作工人”核查内容，判定企业技术文件中工艺流程是否与其实际生产一致； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 29）生产工艺流程是否合理； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 30）调阅企业技术文件，核查企业工艺流程图或工艺技术文件是否标明关键工序、质量控制点、特殊过程（适用时）； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 31）调阅企业技术文件，核查企业工艺流程图或工艺技术文件中关键工序、质量控制点、特殊过程（适用时）识别是否充分适宜。 | 是； 否： |  |  |
| 5.2 | 技术工艺文件 | 32） 对于本办法5.1中识别和确认的关键工序、质量控制点、特殊过程（适用时），现场核查企业工艺技术文件中规定的每一关键工序、质量控制点、特殊过程（适用时），是否均编制有相关技术工艺文件（如：关键工序或关键质量控制点的操作控制程序等）。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.所有企业工艺技术文件中规定的任一关键工序、质量控制点、特殊过程（适用时）如果没有编制技术工艺文件，该款为“否”，则判不符合； 2. 所有关键工序、质量控制点、特殊过程均有技术工艺文件，但其中个别技术文件内容不合理或与实际生产过程及产品标准不一致，则判为建议改进。 |
|  |  | 33）核查企业技术工艺文件是否明确了具体的控制参数（如：各组份的比例，合成或调和过程中温度、压力、真空度和时间等工艺参数），通过确认企业实际生产过程中各工艺参数的控制是否与技术文件中一致，确定工艺参数的正确与否，以及是否贯彻执行产品标准。 | 是； 否： |  |  |
| 5.3 | 检验文件 | 34）核查企业技术文件中检验文件是否对采购重要原材料进货检验（或验证）、自制关键原材料（适用时）检验等的生产过程检验、出厂检验作出合理规定。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.如果企业检验文件对各类检验作出了合理规定，编制了各类检验的检验规程，内容完整正确，34）和35）款均为“是”， 则结论为符合； 2. 如果企业检验相关文件未对技术文件中要求的所有各类检验作出规定，未编制了各类检验的检验规程，核查内容34）和35）款均为“否”，则结论为不符合； 3.如果检验规定和检验规程其部分内容不完整或不合理，34）或35）款均为“否”，结论为建议改进。 |
|  |  | 35）是否编制了检验规程（如：原材料、半成品和成品各检验过程的检验、验证标准或规程等），其内容是否完整正确（应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。 | 是； 否： |  |  |
| 6 | 生产过程控制 |  |  |  |  |
| 6.1 | 过程监控 | 36）查阅企业对生产过程进行有效控制的相关记录（如：生产工艺记录等），核查企业是否按照有关技术文件的规定或要求对每一关键工序、质量控制点、特殊过程（适用时）实际生产操作情况进行有效监控； | 是； 否： | 符合 不符合 | 1. 如果企业未对技术文件中规定的所有关键工序、质量控制点、特殊过程（适用时）实际生产操作情况进行有效监控；监控或采取纠正或预防措施的记录不连续；与有关技术文件的规定或要求不完全一致，该款为“否”； 2.核查内容36）～39）款均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 37）查阅企业对生产过程进行有效控制的相关记录（如：生产工艺记录等），核查企业是否建立并保留了监控记录； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 38）查阅监控记录载明信息是否与有关技术文件的规定或要求一致（如：工艺流程、工艺参数等），能够反映实际生产操作是否正确、稳定。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 39）查阅企业有关技术文件，核查内容是否有如果监控发现不正确、不稳定的情况出现，能够及时采取纠正或预防措施的规定或要求，并保存在生产过程中出现该情况所采取纠正或预防措施的记录。 | 是； 否： |  |  |
| 6.2 | 进货检验 | 40）查阅企业进货检验记录，核查企业采购重要原材料（如：醇、醚、硼酸酯、添加剂、成品机动车辆制动液及包装物等）是否按企业技术文件的规定进行检验，并保留检验记录及报告。 [分装型企业，如在国内采购，需采购机动车辆制动液产品生产许可证获证企业的产品，并提供被采购生产企业的机动车辆制动液产品生产许可证复印件，并加盖生产企业公章；采购国外机动车辆制动液产品，需提供1年内产品符合国标要求的型式检验报告复印件，并加盖企业公章（检验报告为国内具有机动车辆制动液产品型式检验资质的检验机构出具，委托检验单位为分装企业或供货企业均可；如分装企业自身具备型式检验能力，也可自行进行型式检验，并出具报告。）] | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.如果企业未对采购的重要原材料按规定进行检验，并保留检验记录及报告，该款均为“否”，则结论为不符合； 2.如果企业只对部分采购重要原材料按规定进行检验，或保留检验记录及报告不完整，该款为“否”，结论为建议改进；3.被采购企业的机动车辆制动液产品生产许可证复印件和采购国外机动车辆制动液产品的1年内符合国标的型式检验报告复印件，作为实地核查材料附件上交（适用于分装型企业）。 |
| 6.3 | 过程检验 | 41）查阅企业过程检验记录，核查企业自制关键原材料（如：硼酸酯等，适用时）、生产过程中的关键技术指标是否按企业技术文件中检验文件规定进行检验，并保留检验记录及报告。（分装型企业此项不适用） | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 此项不适用 | 1.如果企业未按企业技术文件中检验文件规定对全部自制关键原材料生产过程中的关键技术指标进行检验，并保留检验记录及报告，该款为“否”，则结论为不符合； 2.如果企业只对部分自制关键原材料，生产过程中的关键技术指标进行检验，并保留检验记录及报告，该款为“否”，则结论为建议改进。 |
| 6.4 | 出厂检验 | 42）查阅企业出厂检验记录，核查企业是否按检验文件及标准规定进行出厂检验，并保留检验记录及报告。 | 是； 否： | 符合 不符合 | 1.如果企业未按检验文件及标准规定对所有成品进行出厂检验，并保留检验记录及报告，该款为“否”，则结论为不符合。 |
| 6.5 | 不合格品控制 | 43）查阅企业检验文件，是否对不合格品的控制和处置作出明确规定。 | 是； 否： | 符合 不符合 | 核查内容43）～45）款，任一款为否，则该项为不符合。 |
|  |  | 44）查阅企业相关记录，核查对检验中发现的不合格品是否按规定进行标识、隔离和处置，是否有效防止不合格品转入下道工序和出厂。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 45）查阅企业相关记录，核查出现不合格品后，不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。 | 是； 否： |  |  |

附件3

企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

企业名称：                                       产品单元：

| 序号 | 条款号 | 不符合程度 | 事实描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在选框中打“√” |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
| 审查组组长(签字)： 年 月 日 |  |  | 企业代表签字： 企业公章 年 月 日 |
| 审查组成员(签字)： 年 月 日 |  |  |  |

附件4
生产许可证企业实地核查报告

| 企业名称： |  |  | 生产地址： |  |  |  |  | 邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  |  | 联系人： |  | 电话： |  | 传真： |  |  |
| 产品单元： 产品品种： 企业类型： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查 结论 | 审查组根据《机动车辆制动液产品生产许可证实施细则》，于年月日至年月__ _日对该企业进行了核查，共计核查出： 符合_____条、不符合条、建议改进条。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是：。（注：核查结论填写：合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查组成员 | 姓名（签字） | 单 位 |  | 职务(组长、组员) |  | 核查分工（条款） |  |  | 审查员证书编号 |
| 企业负责人签字 |  |  |  | 企业（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

观察员(签字，如有)：                     年    月    日                   审查组织单位(章)：                      年    月    日

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

# 附件5

（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章）

# 检验报告

报告编号：

产品名称

产品单元

产品品种、规格型号

受检单位 (与送样单上企业名称一致)

检验类别生产许可证检验

报告日期   (以签发日期为准)

检验机构名称

注意事项

- 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 检验报告无批准人、审核、主检签字无效，无骑缝章无效。

- 检验报告涂改无效。

地址：(检验机构详细地址)

邮政编码：

联系人：

电话：

传真：

E－mail电子信箱:

××检验机构

检验报告

报告编号：××共×页第×页

| 产品名称 | (按《产品送样单》填写) | 产品品种 | (按《产品送样单》填写) |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 名称 | (按《产品送样单》填写) |  |  |
| 受检单位 生产地址 | (按《产品送样单》填写) |  |  |
| 样品数量 | (按《产品送样单》填写) | 产品批号／生产日期 | (按《产品送样单》填写) |
| 送样人员 | (按《产品送样单》填写) | 样品等级 | (按《产品送样单》填写) |
| 到样日期 | 收到样品的日期 | 检验日期 |  |
| 样品描述 | (对收到的样品基本情况作简单表述，如：样品的形状、完好程度、附件配件等。) |  |  |
| 检验依据 | ╳╳产品生产许可证实施细则规定的产品检验依据 |  |  |
| 检验结论 | 按照XX标准和本实施细则对XX产品进行检验，检验结果均符合/XX项目不符合该标准和实施细则规定（XX规格XX等级）要求，判定该样品为合格/不合格。 检验单位（公章或检验报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 试验室环境温度、湿度等 |  |  |

批准：审核：主检：

检验数据共×页第×页

复核：检验：

附件6
本实施细则与旧版细则主要内容对比表

产品单元、产品品种变化对比表

| 序号 | 新版 |  | 旧版 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品单元 | 产品品种 | 产品单元 | 产品品种 |  |
| 1 | 机动车辆制动液 | HZY3 | 机动车辆制动液 | HZY3 | 取消旧版中的规格型号 |
|  |  | HZY4 |  | HZY4 |  |
|  |  | HZY5 |  | HZY5 |  |
|  |  | HZY6 |  | HZY6 |  |

注：本实施细则新列入发证的产品，自国家质量监督检验检疫总局发布无证查处公告之日起按照有关规定予以查处。

产品标准变化对比表

| 序号 | 产品单元（新版） | 产品标准（新版） | 产品标准（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动车辆制动液 | GB 12981-2012 《机动车辆制动液》 | GB 12981-2003 《机动车辆制动液》 | 新版产品标准 |